附件1：

变更前的“第三章 服务采购需求”序号1-序号113 项货物

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 | 数量 （预估） | 最高单位限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1p20A空开 | 公牛/正泰/德力西 | 个 | 1、额定电压：230V 2、额定电流：10A 3、接线方式：压板接线 4、安装方式：导轨安装 | 40 | 9.00 |
| 2 | 2、3暗装86型插座 | 公牛/正泰/德力西 | 个 | 1、参数：86型暗盒 2、材质：优质阻燃PC优材，银合金触点，锡磷青铜。 3、符合GB/T2099.1-2008，GB/T1002-2008标准 | 30 | 9.80 |
| 3 | 2P32A空开 | 公牛/正泰/德力西 | 只 | 1、额定电压：400V 2、额定电流：32A 3、接线方式：压板接线 4、安装方式：导轨安装 | 40 | 19.00 |
| 4 | 2P32安漏电开关 | 公牛/正泰/德力西 | 只 | 1、额定电压：230V 2、接线方式：接火线、零线 3、灭弧方式：磁吹式 4、占位：3.5位 | 50 | 40.80 |
| 5 | 2p63A漏保 | 公牛/正泰/德力西 | 个 | 1、额定电压：230V 2、额定电流：63A 3、接线方式：接火线、零线 4、灭弧方式：磁吹式 5、占位：4位 | 30 | 56.10 |
| 6 | 6位插座 | 公牛/正泰/德力西 | 只 | 1、参数：十五孔 2、材质：优质阻燃PC优材，59铜，银合金触点，锡磷青铜。3、符合GB/T2099.1-2008，GB/T1002-2008标准 | 20 | 22.40 |
| 7 | 86型暗盒修复器 | 公牛/正泰/德力西 | 只 | 1、材质：通用型，PVC塑料 2、产品特点：尼龙一体注塑，抗冲击力强，坚固耐用；拉伸强度高，防导电。 | 100 | 4.20 |
| 8 | 插头 | 公牛/罗格朗/施耐德 | 个 | 1、16A插头 2、材质：优质阻燃PC优材，59铜。 | 10 | 5.30 |
| 9 | 插头 | 公牛/罗格朗/施耐德 | 个 | 1、参数：M2转二插（10A），纯铜一体芯铜脚 2、材质：优质阻燃PC优材，59铜。 | 20 | 2.95 |
| 10 | 插座 | 公牛/罗格朗/施耐德 | 个 | 1、参数：M9，五孔插座 2、材质：优质阻燃PC优材，59铜，银合金触点，锡磷青铜。3、符合GB/T2099.1-2008，GB/T1002-2008标准 | 40 | 8.80 |
| 11 | 断路器 | 公牛/正泰/德力西/ | 个 | 1、参数：DZ15-100塑壳断路器 2、性能：性能稳定、高强度外壳,380V | 10 | 65.00 |
| 12 | 房灯三位开关 | 公牛/罗格朗/施耐德 | 只 | 1、参数：五孔插座 2、材质：优质阻燃PC优材，银合金触点，锡磷青铜。 | 60 | 16.40 |
| 13 | 房灯三位开关（暗装跷板式单极开关） | 公牛/罗格朗/施耐德 | 只 | - 参数：五孔插座 - 2、材质：优质阻燃PC优材，银合金触点，锡磷青铜； 3、机械强度：开关、开关盒和螺纹压盖应有足够机械强度；开关、开关盒：冲击试验≥9次冲击。朝垂直于安装表面的方向施力10N,1min；盖、盖板或起动元件不应脱出。 4、额定电压：250V;额定电流：10AX | 15 | 16.40 |
| 14 | 空开 | 公牛/罗格朗/施耐德 | 个 | 1、产品名称：1P空气开关 2、产品级数：1P 3、产品电流：20A 4、产品功能：过载、短路 5、产品安装：导轨安装 | 30 | 9.00 |
| 15 | 空调插座 | 公牛/罗格朗/施耐德 | 个 | 1、参数：86型暗装16A 2、材质：优质阻燃PC优材，59铜，银合金触点，锡磷青铜。符合GB/T2099.1-2008，GB/T1002-2008标准 | 30 | 10.00 |
| 16 | 空调插座 | 公牛/罗格朗/施耐德 | 个 | - 参数：16A86型明装空调插座（3插） - 材质：优质阻燃PC优材，59铜。 符合GB/T2099.1-2008，GB/T1002-2008标准 | 20 | 9.50 |
| 17 | 明装插座 | 公牛/罗格朗/施耐德 | 个 | - 产品名称：三联二三极连体插座（15位） - 产品颜色：雅典白 - 性能参数：10A 250V - 产品材质：PC材质 - 产品尺寸：86mm*145mm 符合GB/T2099.1-2008，GB/T1002-2008标准 | 18 | 22.50 |
| 18 | 卫生间四位开关（暗装跷板式单极开关） | 公牛/罗格朗/施耐德 | 只 | 1、参数：四位单极开关 2、材质：优质阻燃PC优材，银合金触点，锡磷青铜； 3、机械强度：开关、开关盒和螺纹压盖应有足够机械强度；4、开关、开关盒：冲击试验≥9次冲击。朝垂直于安装表面的方向施力10N,1min；盖、盖板或起动元件不应脱出。 5、额定电压：250V;额定电流：10AX | 30 | 19.90 |
| 19 | 螺口灯头 | 公牛/罗格朗/施耐德 | 只 | 1、参数：吊式E27吸顶灯头 2、材质：采用优质原材料，防水，质量好，耐用，不易损坏。 | 30 | 10.70 |
| 20 | 三脚插头 | 公牛/罗格朗/施耐德 | 只 | 1、产品名称：单相10A三极插头 2、额定电压：250V 3、最大电流：10A 4、产品特点：优质材料，品质可靠，接线方便，稳固不易脱落。 | 20 | 5.30 |
| 21 | 时控开关 | 公牛/罗格朗/施耐德 | 个 | 1、额定电压：220V 2、材质：优质阻燃PC优材，银合金触点，锡磷青铜。 | 30 | 48.50 |
| 22 | 投光灯 | 公牛/TCL/正泰 | 盏 | 1、产品名称：LED投光灯 2、额定电压/频率：220V~50Hz 3、色温：6500K 4、光通量：4250lm 5、额定功率：50W | 10 | 90.00 |
| 23 | LED消防应急感应灯 | 佛山照明/三雄极光/欧普 | 盏 | 光源名称和参数： LED,DC3.0v,应急时间：90min,主电功耗：15W，色温：6500K，额定电压/频率：AC220V-50Hz，防护等级：IP30。 产品特性： 1、采用阻燃塑料，防火性能强，安全防漏电； 2、采用LED芯片、功率低、寿命长、更节能； 3、灯具蓄电池选择锂电池，安全性高，更环保； 4、AC24V低电压，工作更安全、稳定。 5、照明+应急双向功能。 | 100 | 132.00 |
| 24 | 灯管 | 佛山照明/三雄极光/欧普 | 根 | 产品材质：抗老化玻璃管体、LED灯珠 参数：T8 16W 产品特性： 1、玻璃灯管、透光好，更明亮，光色均匀柔和，无眩光； 2、节能高亮，绿色环保，看见真实色彩，享愉快生活； 3、替换简便； 4、防漏电、合理、科学、安全； 5、IC恒流驱动保证无可视频闪，光衰低，为眼睛保驾护航。 | 2500 | 15.00 |
| 25 | 灯芯 | 佛山照明/三雄极光/欧普 | 个 | 产品参数：圆形灯板，可磁吸灯盘，13W，白光 产品特性： 1、高亮度：采用高品质LED芯片，大面积灯珠覆盖，高显指，高光效，高亮度； 2、更均匀：专业光学透镜设计，每颗灯珠都有透镜，多角度折射射，发光更均匀； 3、健康护眼：无可视频闪设计，减缓眼睛疲劳； 4、光色随心变；三段调色，可调节色温，适合不同场景需要； 5、一体化安装：强力磁铁吸附，无需工具，更方便安装。 | 300 | 24.50 |
| 26 | 楼道走廊吸顶灯 | 佛山照明/三雄极光/欧普 | 只 | 产品参数： 5.8G感应模块，工作电压:AC200-240V，可选功率:25W，产品色温:6500K，产品光效>80lm/W，显色指数：Ra8120，发光角度:光控+微波感应，感应距离:5-12米全亮-全灭/全亮-节能亮；外观颜色:白色；灯体尺寸:中230XH63mm/中310XH65mm/中360XH73mm；安装方式:吸顶式；灯具材质:PS+冷轧板。 产品特性： 1、灯罩采用流线型弧面设计，大气底盘表面采用亚光漆处理，哑光漆柔和内敛，更显档次； 2、采用整体透镜光源模组，电源线焊点无裸露，防止误操作接触带电部件风险； 3、采用整块铝基板散热，散热效率提升30%以上，有效保证灯的寿命适应范围大，不易受损，耐用性高。 | 50 | 102.00 |
| 27 | 卫生间灯泡 | 佛山照明/三雄极光/欧普 | 只 | 材质：高透光灯罩PP/PC阻燃材质,优质DOB方案，塑包铝散热灯体PBT阻燃材质。 参数：6400K E27灯头 5W 产品特性： 1、阻燃PC扩散罩，发光均匀柔和； 2、塑包铝散热器，可通过4000V耐压测试，无漏电风险，安全可靠； 3、高显色指数，还原物体真实颜色； 4、无可视频闪，健康护眼； 5、功能齐全系列化，多元选择，适用广泛。 | 680 | 12.00 |
| 28 | 吸顶灯 | 佛山照明/三雄极光/欧普 | 套 | 产品参数： 工作电压:AC200-240V，可选功率:17W，产品色温:6500K，产品光效>80lm/W，显色指数：Ra8120，发光角度:光控，感应距离:5-12米全亮-全灭/全亮-节能亮；外观颜色:白色；灯体尺寸:中230XH63mm/中310XH65mm/中360XH73mm；安装方式:吸顶式；灯具材质:PS+冷轧板。 产品特性： 1、灯罩采用流线型弧面设计，大气底盘表面采用亚光漆处理，哑光漆柔和内敛，更显档次； 2、采用整体透镜光源模组，电源线焊点无裸露，防止误操作接触带电部件风险； 3、采用整块铝基板散热，散热效率提升30%以上，有效保证灯的寿命适应范围大，不易受损，耐用性高。 | 100 | 62.00 |
| 29 | 平板灯 | 佛山照明/三雄极光/欧普 | 盏 | 产品参数： 外形尺寸：600*600MM 功率：55W，白光 色温：6500K 产品特性： 1、全新超薄设计优化结构，整灯超薄，通用性好，性价比高； 2、采用专业透镜，高品质灯珠、扩散罩，出光均匀，持久明亮； 3、内置恒流驱动，无可视频闪，护眼更健康； 4、一体式灯体，整灯符合3C要求，使用更安全。 | 150 | 132.00 |
| 30 | 电线 | 坚宝电缆/阳工/宝炬 | 米 | 2.5平方，多股，铜线 | 1250 | 5.00 |
| 31 | 电线 | 坚宝电缆/阳工/宝炬 | 米 | 4平方，多股，软线红蓝电线各50米，铜线 | 100 | 6.50 |
| 32 | 吊扇 | 金羚/美的/艾美特 | 台 | 1、参数：纯铜电机DS56大机头，1.4米 2、标准：符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准 | 200 | 158.00 |
| - 33 | 顶扇 | 金羚/美的/艾美特 | 台 | 1、参数：16寸纯铜电机，塑料叶 2、额定电压：220V~50Hz 3、特点：具有足够的防锈能力、耐潮湿。 4、标准：符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准 ◆5、对触及带电部件的防护：器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护。 ◆6、符合电动器具以0.94倍和1.06倍额定电压之间的最不利电压供电，在正常工作状态下工作。 ◆7、工作温度下的泄漏电流和电气强度：(1)泄漏电流： 电源任一级与用基本绝缘隔离的部件之间≤3.5；(2)电气强度： 带电部件与用基本绝缘隔离的部件之间经1000V 50Hz 1min 不应出现击穿。 ◆8、耐潮湿：符合器具应能承受在正常使用中可能出现的潮湿条件。潮湿处理在相对温度为（93+3）%的潮湿箱内进行48h，空气的温度保持在 20℃～30℃之间任何一个方便值 t 得 K 之内，在这一处理后，立即进行16章测试。 ◆9、稳定性和机械危险：器具运动部件的放置或封盖，应在正常使用中对人身伤害提供充分的防护， 应尽可能兼顾器具的使用和工作。 ◆10、机械强度：(1)器具应有足够的机械强度，并且其结构应经受住在正常使用中可能会出现的粗鲁对待和处置。(2)在器具外壳每一个可能的薄弱点上用0.5J 的冲击能量冲击三次，试验后器具应显示没有本标准意义内的损坏。 ◆11、耐热和耐燃：(1) 非金属材料零件，对点燃和火焰蔓延应是有抵抗力的。(2)其他连接件，650℃。 ◆12、防锈：生锈可能导致器具不能符合本标准要求的铁质零件，应具有足够的防锈能力。 | 1600 | 152.00 |
| 34 | 6寸排气扇 | 金羚/正野/新飞 | 个 | 1、材质：采用全新PVC塑体，纯铜电机 2、面板尺寸：235*235MM 3、开孔尺寸：200*200MM 4、功率：26W 5、标准：符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准 | 60 | 56.00 |
| 35 | 线槽 | 中财/联塑/日丰 | 条 | 1、产品名称：走线槽 2、产品外观：弧形线槽 3、产品颜色：白色 4、主体材质：PVC全新料 5、产品规格：30# 6、产品优势：阻燃，耐踩耐脏，背胶粘。 | 50 | 3.00 |
| 36 | 线槽 | 中财/联塑/日丰 | 条 | 1、产品名称：走线槽 2、产品外观：弧形线槽 3、产品颜色：白色 4、主体材质：PVC全新料 5、产品规格：40# 6、产品优势：阻燃，耐踩耐脏，背胶粘。 | 30 | 4.50 |
| 37 | 线管 | 中财/联塑/日丰 | 米 | 1、产品名称：PVC电工线管 2、主要材质：高强度阻燃PVC 3、产品颜色：白色 4、产品特性：耐磨耐压，不易变形。 5、产品用途：保护电线，防止线路损伤。 | 210 | 3.00 |
| 38 | 司令箱 | 中财/正泰/日丰 | 个 | DN20三叉 33mm高连盖 | 20 | 2.00 |
| 39 | 连体插销 | 国产 | 副 | 材质：镀锌铁，8寸-200mm | 500 | 8.00 |
| 40 | 尼龙奶嘴压线帽 | 国产 | 盒 | CE1阻燃尼龙奶嘴压线帽快速接线端子电线连接器，适用2根0.5平方 | 20 | 16.00 |
| 41 | 电工胶布 | 国产 | 卷 | 1、产品名称：电气绝缘胶带 2、产品颜色：黑色 3、电压等级：≤600V 4、温度等级：0℃~80℃ | 100 | 2.50 |
| 42 | 平板灯电源驱动 | 名田/福田/视贝 | 只 | XK48-60W圆形单槽母头 | 40 | 14.50 |
| 43 | 电磁阀 | 盛泰/正泰/德力西 | 个 | 材质：铜，额定电压：AC220/24V，2W160-15 | 10 | 90.00 |
| 44 | 平行线 | 阳工/桂林国际/坚宝 | 米 | RVV-2*1.5，铜芯，防水防潮，绝缘安全。 | 100 | 3.80 |
| 45 | 线槽 | 雄塑/中财/日丰 | 条 | 1、产品名称：走线槽 2、产品外观：方形线槽 3、产品颜色：白色 4、主体材质：加厚PVC全新料 5、产品优势：阻燃，耐踩耐脏，背胶粘。 | 32 | 5.70 |
| 46 | DN25减压阀 | 日丰/上海良工阀门/杰洲 | 个 | 产品材质：黄铜锻造，加厚阀体设计，安全耐压抗爆裂，耐高温低温，安装方便，可调式减压阀，适用范围广。 | 110 | 57.00 |
| 47 | DN25铜球阀 | 日丰/上海良工阀门/杰洲 | 个 | 产品材质：铜阀体，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全。 | 10 | 45.00 |
| 48 | DN25铜闸阀 | 日丰/上海良工阀门/杰洲 | 个 | 产品材质：铜阀体，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全。 | 60 | 40.00 |
| 49 | DN32减压阀 | 日丰/上海良工阀门/杰洲 | 个 | 产品材质：黄铜锻造，加厚阀体设计，安全耐压抗爆裂，耐高温低温，安装方便，可调式减压阀，适用范围广。 | 60 | 77.00 |
| 50 | DN32铜闸阀 | 日丰/上海良工阀门/杰洲 | 个 | 产品材质：铜阀体，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全。 | 60 | 53.00 |
| 51 | DN20减压阀 | 日丰/上海良工阀门/杰洲 | 只 | 产品材质：铁，主体黄铜锻造，加厚阀体设计，安全耐压抗爆裂，耐高温低温，热熔PPR接口，接口可拆，安装方便，可调节多种压力值，适用范围广。 | 10 | 52.00 |
| 52 | PPR20管 | 日丰/中财/雄塑 | 条 | 采用PPR材料，具有优良的耐冷，耐热，耐老化性。水管承受压力高，防渗漏，防爆管。 | 10 | 26.00 |
| 53 | PPR20管头 | 日丰/中财/雄塑 | 只 | 1、产品材质：胶 2、产品特点：选用全新料，不滋生细菌，无异味，不易产生积垢，接触金属不腐蚀，防开裂、脱落、过拧。 | 10 | 3.00 |
| 54 | PPR20内牙弯头 | 日丰/中财/雄塑 | 只 | 1、产品材质：胶 2、产品特点：选用全新料，不滋生细菌，无异味，不易产生积垢，接触金属不腐蚀，防开裂、脱落、过拧。 | 10 | 12.50 |
| 55 | PPR20弯头 | 日丰/中财/雄塑 | 只 | 1、产品材质：胶 2、产品特点：选用全新料，不滋生细菌，无异味，不易产生积垢，接触金属不腐蚀，防开裂、脱落、过拧。 | 10 | 3.00 |
| 56 | PPR20直接 | 日丰/中财/雄塑 | 只 | 1、产品材质：胶 2、产品特点：选用全新料，不滋生细菌，无异味，不易产生积垢，接触金属不腐蚀，防开裂、脱落、过拧。 | 10 | 3.50 |
| 57 | PPR32直通 | 日丰/中财/雄塑 | 只 | 1、产品材质：胶 2、产品特点：选用全新料，不滋生细菌，无异味，不易产生积垢，接触金属不腐蚀，防开裂、脱落、过拧。 | 10 | 2.80 |
| - 58 | 节能水箱 | 日丰/九牧/箭牌 | 个 | 1、产品尺寸约：363x381x122mm； 2、产品配置：白色双按（材质：PP）； 3、名义用水量：6L。 ◆4、进 水 阀 技 术 要 求：（1）管螺纹精度：进水阀和进水管路联接的管螺纹精度应 符合 GB/T7307 中 B 级精度的要求。（2）进水阀再开启功能：在动压力 0.3±0.02MPa 下，排水阀排水至水位下降65±5mm 时，进水阀应能正常打开进水。连续 5 次进水的工作水位高度差≤5mm。 ◆5、冲 洗 水 箱 技 术 要 求：（1）冲洗水箱再开启功能：在试验过程中进水阀应能自动打开进水，至工作水位后应能自动关闭。连续 5 次进水的工作水位高度差不应大于 5mm。 （2）组装要求：进水阀和排水阀在水箱中安装后，应牢固可靠、无卡阻、各运动部件工作灵活；进水至工作水位后水箱各处应无渗漏。 ◆6、排水阀自闭密封性：排水阀可自动关闭复位，且不应有渗漏或滴漏现象。 ◆7、安全水位：（1）工作水位 WL 至溢流水位 OL 距离 h1：应≤38mm，且≥10mm。（2）临界水位 CL 至溢流 水位 OL 距离 h2：应≥25m。（3）盈溢水位 SL 至临界 水位 CL 距离 h3：应≥5mm。（4）盈溢水位 SL 至非密封口最低水位 NL 距 离 h4：应≥5mm。（5）溢流水位 OL 至盈溢水位 SL 距离 h5：应≤20mm。 | 20 | 133.50 |
| 59 | 大吊扇钩 | 日丰 | 个 | 材质：铁，配3颗膨胀钉 | 20 | 5.50 |
| - 60 | 单功能花洒（配软管） | 日丰/九牧/恒洁 | 套 | - ABS材质； - 单功能出水； - ABS可调节墙座； - 不锈钢花洒管； - 表面镀铬。 - 软管长度：1500mm ◆7、螺纹：（1）花洒外联的管螺纹精密度应符合GB/T7307中 B级精度的要求。（2）软管连接螺纹应能承受不少于 20N·m的扭矩,经扭矩试验后螺纹应无裂纹、破坏。 ◆8、安全性：(1)花洒装成使用状态,在水温为 42°C± 3℃ ,分别在动压 0.10MPa± 0.02MPa和动压 0.30MPa± 0.02MPa下 稳定使用 10min± 10s后 ,凭手感检验花酒各部件是否灵活,检验花 洒各水流喷射方式是否发生变化。(2)花洒装成使用状态 ,在水温为 70℃ ±3℃ 分别在动压 0.05MPa± 0.02MPa和 动压 0.50MPa± 0.02MPa下 稳定使用 10min± 10s后 ,凭手感检验花洒各部件是否灵活,检查花洒是否有明显变形,花洒各水流喷射方式是否发生变化。 ◆9、盐雾试验(级 )：AASS试验 24h,达到 9级要求 。 ◆10、密封性：(1)将样品与供水路相连,供水温度不大于 30°C,分别在试验 0.05Pa± 0.02MPa保持 5min± 10s,检查各部件连接部位是否有渗水现象。(2)将软管一端连接到加压设备上,另一端连接一个流量调节阀,向软管通入 70° C± 2° C的热水,调节流量调节阀, 使水以 0.1L/s的 流速流经软管 5min,然 后调整动压至 0.5Mpa± 0.02Mpa,保持 5min± 10s,软管部位应无破裂、 渗漏或其他缺陷出现。 ◆11、耐压性：将软管一端连接到加压设备上，另一端连接一个带有排气阀的堵头。向软管中缓慢加入温度不大于30°C室温水，待排净管内空气后关闭排气阀，缓慢加压至(0.7±0.02) Mpa保持lh±5min，然后加压至(2.0±0.02)Mpa保持 1min±10s后，软管各部位应无破裂、渗漏或其它缺陷出现。 | 700 | 82.00 |
| - 61 | 壁栓龙头(加长型) | 日丰/九牧/恒洁 | 只 | - HPb59精铜主体； - 铜壳陶瓷密封阀芯; - 合金把手； - 多层滤网起泡器； - Φ50不锈钢装饰盖； - 十级镀铬表面。 ◆7、螺纹连接：（1）螺纹精度应符合相关验收标。（2）螺纹表面不能有凹痕、断牙等明显缺陷。 ◆8、密封性能：（1）阀芯及阀芯上游:阀芯关闭,开启出水口通入 (1.6± 0.05) MPa的 水压下,保持 (60± 5)s,阀芯及上游过水通道无渗漏。（2）出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游:阀 芯打开,关 闭出水口通入 (0.4 ±0.02)MPa的水压下,保持 (60± 5)s,阀芯下游任何密封部位无渗漏。（3）出水口不能被堵住的水嘴阀芯下游:阀芯打开,开启出水口水嘴流量为(0.4± 0.04)L/s时的压力,保持 (60± 5)s,阀芯下游任何密封部位无渗漏; ◆9、流量：在动态压力为0.1MPa± 0.01MPa水压下,流量3.0≤ Q≤ 9.0。 | 80 | 74.00 |
| - 62 | 瓷芯角阀 | 日丰/九牧/恒洁 | 只 | - HPb59精铜主体； - 铜壳陶瓷密封阀芯； - ABS手轮； - Φ50不锈钢装饰盖； - 十级镀铬表面。 ◆6、加工与装配：（1）螺纹表面不得有凹痕 ,断牙等明显缺陷,表面粗糙度 Ra值应 不大于 6.3um;（2）螺纹连接尺寸符合相关验收标准；（3）产品内腔所有的金属屑、杂质等应清除干净；（4）产品启闭应轻便 、平稳 、无卡阻现象,顺时针方向旋转为闭,逆时针方向旋转为启; ◆7、上密封试验：产品呈使用状态安装 ,开启阀芯, 封闭出水口,从进水口引入 (0.05±0.01)/(1.6±0.05)Mpa静水压并保压 60s± 5s 或通入 (0.6± 0.02)Mpa气压并保压 15s± 5s各连接部位应无泄漏。 ◆8、密封试验：产品呈使用状态安装 ,关闭阀芯, 从进水 口引入 (0.05± 0.01)/(1.6± 0.05)Mpa静水压并保压 60s± 5s或通入(0.6± 0.02) Mpa 气压并保压 15s± 5s出 水口应无泄漏 。 | 100 | 31.50 |
| - 63 | 不锈钢丝编织软管 | 日丰/九牧/恒洁 | 条 | - 七股不锈钢丝编织管； - EPDM橡胶内管； - 精铜材质螺母+内； - 十级镀铬表面，螺纹规格：G1/2。 ◆5、螺纹连接：软管连接螺纹应能承受不少于 20N· m的扭矩,经扭矩试验后螺纹应无裂纹、破坏。 ◆6、密封性：将软管一端连接到加压设备上,另一端连接一个流量调节阀,冷水软管通入室温水;热水软管通入 (70± 2)° C的 热水,调整动压为 (0.30± 0.02)Mpa,调节流量调节阀, 使水以 6L/min的流速流经软管 5 min。 然后调整动压至 (0.50± 0.02)Mpa,保持 (300± 10)s,软管各部位应无破裂、渗漏或其它缺陷出现。 ◆7、盐 雾：AASS 24 h≥ 9级 。 ◆8、耐压性：将软管一端连接到加压设备上,另一端连接一个带有排气阀的堵头。向软管中缓慢加入温度不大于 30° C室温水,待排净管内空气后关闭排气阀。连接软管:在 (60± 10)s内将供水压力缓慢增加至 (1.40± 0.02) Mpa,保持 (60± 5) min,然后加压至 (3.5± 0.02)Mpa保 持 (60± 10)s后 , 软管各部位应无破裂、渗漏或其它缺陷出现。 | 100 | 18.00 |
| - 64 | 按键式便池冲洗阀 | 日丰/九牧/恒洁 | 只 | 1、A级铜主体； 2、产品尺寸：约98.9x117.5mm； 3、接口螺纹尺寸：G1； 4、表面镀铬。 ◆5、螺纹：螺纹表面应光洁,不应有凹痕、断牙等明显缺陷； ◆6、密封性：在 0.05MPa 、0.75MPa的水压下，60s，出水口处无渗漏； ◆7、强度性能：在水压为 1.75±0.02MPa 下，60s,阀体及各连接处应无变形、渗漏。 ◆8、冲洗性能：（1）延时阀在冲洗过程中，出水后应尽快达到最大瞬时流量，出水量必须要逐渐减少直至关闭；（2）0.1MPa 的进水压力下，最大瞬时流量：≥1.67L/s,出水量: ≤8.0L,冲洗时间: 5～10s。 ◆9、耐寒性能：将延时阀放置在-20℃+2℃环境中1h，解冻后在 0.1MPa压力下密封试验应无渗漏。 ◆10、水冲击限度性能：延时阀在出水压力为 0.15MPa 时，出水时的流速为 2m/s，延时阀关闭时的水冲击值应≤ 1.5Mpa。 ◆11、噪声：噪声:在进水压力为 0.6MPa 时，延时阀噪声应 ≤60db(A) ◆12、盐雾：AASS 试验 24h，应达到 9 级。 | 200 | 165.00 |
| - 65 | 按键式小便冲洗阀 | 日丰/九牧/恒洁 | 只 | 1、A级铜主体； 2、不锈钢出水管； 3、产品尺寸：97x216.5mm； 4、接口螺纹尺寸：G1/2； 5、表面镀铬。 - ◆6、使用性能：（1）强度性能：延时阀承压阀体的强度性能，在 1.75MPa 的进水压力下，保压 1min，阀体应无变形、损坏、 渗漏等异常现象；（2）密封性能：0.05MPa，和 0.75MPa 水压下，保持 1min， 密封部位应无渗漏；（3）冲洗性能：延时阀在冲洗过程中，出水后应尽快达到最大瞬时流量，出水量必须要逐渐减少直至关闭。 0.1MPa 的进水压力下，最大瞬时流量：≥0.25L/s, 出水量: ≤4.0L,冲洗时间: 3～10s；（4）耐寒性能:将延时阀放置在-20℃+2℃环境中 1h，解冻后在 0.1MPa 压力下密封试验应无渗漏；（5）水冲击限度性能:延时阀在出水压力为 0.15MPa 时， 出水时的流速为 2m/s，延时阀关闭时的水冲击值应 ≤1.5Mpa；（6）噪声:在进水压力为 0.6MPa 时，延时阀噪声应≤ 60db(A)； ◆7、盐雾测试：AASS 试验 24h，达到 9 级以上。 | 200 | 120.00 |
| - 66 | 壁栓龙头 | 日丰/九牧/恒洁 | 只 | HPb59精铜主体； 2、铜壳陶瓷密封阀芯； 3、合金把手； 4、多层滤网起泡器； 5、Φ50不锈钢装饰盖； 6、十级镀铬表面。 ◆7、抗水压机械性能： （1）阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，压力（Mpa）2.5±0.05，持续时间（s）60±5，阀芯上游的任何零部件无永久性变形。 （2）带流量调节器的水嘴阀芯下游：阀芯打开，出水口打开，压力（Mpa）0.4±0.02，持续时间（s）60±5，阀芯下游的任何零部件无永久性变形。 ◆8、密封性能：（1）阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，压力（Mpa）1.6±0.05，持续时间（s）60±5，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 （2）出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，出水口关闭，压力（Mpa）洗衣机水嘴1.6±0.05，其它水嘴:0.4±0.02，持续时间（s）60±5，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 ◆9、金属基体镀层附着强度：进行热震试验后,不应出现裂纹、起皮或脱落现象。 ◆10、表面耐腐蚀性能：进行酸性盐雾试验后,应不低于GB/T 6461-2002标准的表1中 外观评级 (RA)9级 的要求。 | 500 | 41.00 |
| - 67 | 单冷面盆龙头 | 日丰/九牧/东鹏 | 个 | 产品尺寸:约184mm 1、SUS304主体; 2、铜壳陶瓷密封阀芯; 3、SUS304把手; 4、多层滤网起泡器; 5、十级拉丝表面。 6、进水螺纹：G1/2 ◆7、螺纹：（1）螺纹精度应符合GB/T7306、GB/T7307的规定:外螺纹精度应不低于B级精度。（2）螺纹表面应光洁,不应有凹痕、断牙等明显缺陷。 ◆8、密封性：（1）连接件：1.6MPa 的水压下，60s，无渗漏；（2）阀芯：1.6Mpa、0.05MPa的水压下，60s，无渗漏；（3）冷热水隔墙：0.4MPa的水压下，60s，无渗漏；（4）上密封：0.4MPa的水压下，60s，无渗漏。 ◆9、强度：（1）进水部位在 2.5MPa 下，60s，无变形、无渗漏；（2）出水部位在 0.4MPa 下，60s，无变形、无渗漏。 ◆10、流量：在动态压力为 0.1MPa± 0.01MPa 水压下,流量在3-9L/min。 ◆11、抗使用负载：（1）产品手柄或手轮在开启和关闭方向上施加(6±0.2)N· m 后,应无变形或损坏等削弱产品功能的情况出现,产品阀芯上游密封性能应无渗漏；（2）手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力应无松动现象。 ◆12、抗安装负载：水嘴连接管螺纹经试验后无裂纹、无损坏。 ◆13、盐雾：AASS 试验 24h，应达到 10 级。 | 2600 | 96.50 |
| 68 | 阳台总阀（DN25铜闸阀） | 日丰/杰洲/上海良工 | 个 | 产品材质：铜阀体，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全。 | 10 | 52.00 |
| 69 | 15铜内接 | 国产 | 个 | 1、材质：纯铜 2、参数：15mm 3、产品特点：一体成型铸造，不易腐蚀，不易氧化，坚硬壳体，耐压性强，连接牢固，旋转不易滑丝，密封性能强。 | 60 | 5.00 |
| 70 | DN15外牙直 | 国产 | 只 | 1、产品材质：铁 2、产品特点：一体成型铸造，不易腐蚀，不易氧化，坚硬壳体，耐压性强，连接牢固，旋转不易滑丝，密封性能强。 | 10 | 5.00 |
| 71 | DN20*15外芯 | 国产 | 只 | - 1、产品材质：聚氯乙烯 - 2、产品特点：一体成型铸造，不易腐蚀，不易氧化，坚硬壳体，耐压性强，连接牢固，旋转不易滑丝，密封性能强。 | 10 | 4.80 |
| 72 | DN20外牙直 | 国产 | 只 | 1、产品材质：铁 2、产品特点：一体成型铸造，不易腐蚀，不易氧化，坚硬壳体，耐压性强，连接牢固，旋转不易滑丝，密封性能强。 | 10 | 5.80 |
| 73 | DN50管10段/20cm/开牙 | 国产 | 段 | 1、产品材质：铁 2、产品特点：一体成型铸造，不易腐蚀，不易氧化，坚硬壳体，耐压性强，连接牢固，旋转不易滑丝，密封性能强。 | 10 | 10.50 |
| 74 | DN50抢修接头 | 国产 | 只 | 1、产品材质：铁 2、产品特点：框架采用钢板分次锻压成型，强度高，耐腐蚀性强，表面经抛光镀彩处理，抗压抗划。 | 10 | 48.00 |
| 75 | DN50四通抢修接头 | 国产 | 只 | 1、产品材质：铁，长度：14CM,管径：25mm 2、产品特点：框架采用钢板分次锻压成型，强度高，耐腐蚀性强，表面经抛光镀彩处理，抗压抗划。 | 10 | 61.00 |
| 76 | DN65×DN50大小头 | 国产 | 个 | 1、产品材质：铁 2、产品特点：一体成型铸造，不易腐蚀，不易氧化，坚硬壳体，耐压性强，连接牢固，旋转不易滑丝，密封性能强。 | 10 | 10.50 |
| 77 | DN65抢修接头 | 国产 | 只 | 1、产品材质：铁 2、产品特点：框架采用钢板分次锻压成型，强度高，耐腐蚀性强，表面经抛光镀彩处理，抗压抗划。 | 10 | 66.00 |
| 78 | DN65四通抢修接头 | 国产 | 只 | 1、产品材质：铁，长度：20CM，管径：25mm。 2、产品特点：框架采用钢板分次锻压成型，强度高，耐腐蚀性强，表面经抛光镀彩处理，抗压抗划。 | 10 | 82.00 |
| 79 | 冲水阀弯头 | 国产 | 个 | 1、产品材质：铜，表面处理：电镀。 2、产品特点：一体铸造工艺，精细数控螺纹，不易产生砂眼气泡，不漏水，持久耐用，不易开裂氧化，安装不漏水不丝滑，坚固耐用。 | 100 | 16.00 |
| 80 | 冲水阀弯头 | 国产 | 个 | 1、产品材质：不锈钢，表面处理：电镀。 2、产品特点：一体铸造工艺，精细数控螺纹，不易产生砂眼气泡，不漏水，持久耐用，不易开裂氧化，安装不漏水不丝滑，坚固耐用。 | 100 | 14.00 |
| 81 | 水箱配件 | 国产 | 个 | 水箱手拉式冲水，强劲冲水，升级拉杆，使用寿命长，密封性好 | 20 | 105.00 |
| 82 | 生料带 | 国产 | 卷 | 1、产品材质：聚四氟乙烯 2、产品尺寸：宽度 (16± 0.5)mm，长度 ≥1450cm，厚度 0.1± 0.02mm 3、产品用途：管件连接处，增强密封性。 4、产品优点：密封强，耐老化，耐高温，强韧。 5、适用范围：可用于水管连接，龙头安装，下水安装等情况。 ◆6、表观密度：(0.18± 0.0375)cm³ ◆7、拉伸强度：≥7Mpa ◆8、断裂拉伸应变：≥20% | 300 | 2.00 |
| 83 | 铜内外直 | 国产 | 只 | 1、产品材质：铜，表面处理：电镀。 2、产品特点：一体铸造工艺，精细数控螺纹，不易产生砂眼气泡，不漏水，持久耐用，不易开裂氧化，安装不漏水不丝滑，坚固耐用。 | 10 | 6.20 |
| 84 | 感应水龙头 | 九牧/箭牌/日丰 | 套 | 材质：全铜单冷感应水龙头，面处理：电镀工艺。 | 20 | 420.00 |
| 85 | 拐角式冲水阀 | 岩都池/九御/仙鹭 | 只 | 材质：全铜 技术参数：内径32MM 表面处理：电镀 | 100 | 83.00 |
| 86 | 冲水阀（铜中） | 九御/东鹏/日丰 | 个 | 材质：全铜 技术参数：内径32MM 表面处理：电镀 | 400 | 75.00 |
| 87 | 水龙头小阀芯 | 迎盛/有容/骆驼 | 个 | 1、产品材质：铜+陶瓷芯片 2、铜壳体：黄铜铸造，坚固不易爆裂。 3、陶瓷阀芯：耐高温，不易变形。 4、密封圈：严密不滴漏。 5、硅胶密封底圈：耐高低温，增加稳固性。 6、阀芯的作用：控制水龙头出水开关。 | 150 | 3.20 |
| 88 | 卫生间门合页 | 嘉美力/京控/澳颜莱 | 只 | 1、主要材质：不锈钢 2、表面工艺：表面拉丝 3、产品规格：100*1.5mm 4、适用范围：各种木门、室内门等 5、产品特点：采用304不锈钢经多个工艺打造而成，加厚轴心，加固防暴力开启，承重力强，防腐耐用。 | 200 | 9.00 |
| 89 | 卫生间水箱芯 | 迎盛/有容/骆驼 | 只 | 材质：全新PVC塑体 技术参数：进水阀可调高度17-28CM（含安装） | 100 | 17.00 |
| 90 | 下水器套装 | 名田/日丰/箭牌 | 套 | 1、产品名称：面盆防臭下水器套装 2、去水方式：翻板式 3、下水器材质：电镀 4、下水管材质：塑料 5、下水管内芯：重力内芯 6、密封圈材质：硅胶 7、适用范围：面盆排水 8、使用尺寸：面盆开孔38-50mm之间 | 1500 | 28.50 |
| 91 | 10#冲击钻头（圆柄） | 东成/鹰之印/成洲 | 支 | 1、产品名称：冲击钻头 2、钻头材质：钨钢合金 3、钻体材质：钢结构 4、产品规格：10# 5、主要用途：可以用于墙面、吊顶钻孔。 6、产品优点：高强度硬质合金材质，钻孔高效迅速，坚固耐冲击，稳定性强，使用寿命长。 | 10 | 7.60 |
| 92 | 12#冲击钻头（圆柄） | 东成/鹰之印/成洲 | 支 | 1、产品名称：冲击钻头 2、钻头材质：钨钢合金 3、钻体材质：钢结构 4、产品规格：12# 5、主要用途：可以用于墙面、吊顶钻孔。 6、产品优点：高强度硬质合金材质，钻孔高效迅速，坚固耐冲击，稳定性强，使用寿命长。 | 10 | 18.50 |
| 93 | 扁头螺钉 | 国产 | 斤 | 1、产品名称：扁头螺钉 2、产品材质：不锈钢/碳钢 3、产品规格：5*30MM 4、产品特点：表面平滑，螺纹清晰，耐用不生锈。 | 8.3 | 21.00 |
| 94 | 玻璃胶 | 三创/日丰/雨虹 | 瓶 | 1、产品名称：室内防霉玻璃胶 2、产品颜色：白色 3、产品特点：防霉，耐老化，易擦拭 4、适用范围：各种室内外门窗，厨卫。 | 200 | 12.00 |
| 95 | 不锈钢焊丝 | 国产 | 斤 | 304不锈钢焊线0.8mm | 30 | 6.60 |
| 96 | 不锈钢门合页 | 国产 | 副 | 黑色大芯铝旗形合页100*2.5mm带槽 | 10 | 35.40 |
| 97 | 不锈钢三通头 | 国产 | 个 | 304不锈钢（接15号龙头） | 11 | 5.00 |
| 98 | 低温焊锡丝 | 嘉田牌/美人鱼/安立信 | 卷 | 低温焊锡丝0.8mm/8两 | 200 | 9.00 |
| 99 | 堵漏王 | 雨虹/三棵树/德高 | 包 | 材质：硅藻土，1KG/包 | 10 | 8.20 |
| 100 | 钢门合页 | 嘉美力/京控/澳颜莱 | 副 | 100*1.5mm | 100 | 20.00 |
| 101 | 钢排钉 | 国产 | 盒 | 2分钢排钉 | 200 | 13.50 |
| 102 | 挂锁 | 明环牌/赛拓/诺巴卡 | 把 | 1、产品名称：铜挂锁 2、锁芯材质：暴力防盗铜锁芯 3、锁梁材质：锰钢材质 4、锁体材质：铜材质 5、产品规格：38号 | 10 | 25.00 |
| 103 | 柜子合页 | 国产 | 副 | 不锈钢铰链大弯 | 150 | 73.00 |
| 104 | 合金一体饮水器 | 国产 | 个 | 合金一体饮水器20个，兔用饮水器 | 15 | 5.50 |
| 105 | 机械锁锁芯 | 加里安/七武士/圣亿展 | 只 | 1、产品名称：防盗门锁芯 2、锁芯材质：锁芯专用铜 3、锁芯颜色：黄铜色 4、产品等级：C级 5、产品重量：227G 6、适用范围：金属门，防盗门，标准门 | 100 | 1.50 |
| 106 | 胶粒 | 顺瑞/劲功/佰瑞特 | 盒 | 6mm | 100 | 6.50 |
| 107 | 砂轮片 | 大白鲨/金象/松崎王 | 片 | 105*1.2*16mm绿片，超薄 | 10 | 80.00 |
| 108 | 锁芯 | 小博士/可狄/悦趣 | 套 | 铁皮柜锁芯，银色，结实耐用，防腐耐磨 | 500 | 6.00 |
| 109 | 铁线 | 国产 | 卷 | 14号铁线/18斤 | 500 | 4.80 |
| 110 | 卫生间拉手+插销 | 骏发/固特/新发 | 套 | 材质：优质304 | 25 | 7.00 |
| 111 | 阳台不锈钢插销 | 国产 | 只 | 材质：优质304 | 20 | 16.00 |
| 112 | 扎带 | 国产 | 包 | 尼龙4*300mm扎带 | 40 | 9.00 |
| 113 | 自钻钉 | 经纬/佰瑞特/劲功 | 斤 | 不锈钢沉头4.2*19mm | 30 | 9.80 |

附件1：

变更前的“第四章 磋商响应文件基本格式”中的《货物报价明细表》

| 项号 | 货物名称 | 数量 （预估） | 单位 | 品牌、型号、厂家 | 单价（元） | 最高单位限价（元） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1p20A空开 | 40 | 个 |  |  | 9.00 |  |  |
| 2 | 2、3暗装86型插座 | 30 | 个 |  |  | 9.80 |  |  |
| 3 | 2P32A空开 | 40 | 只 |  |  | 19.00 |  |  |
| 4 | 2P32安漏电开关 | 50 | 只 |  |  | 40.80 |  |  |
| 5 | 2p63A漏保 | 30 | 个 |  |  | 56.10 |  |  |
| 6 | 6位插座 | 20 | 只 |  |  | 22.40 |  |  |
| 7 | 86型暗盒修复器 | 100 | 只 |  |  | 4.20 |  |  |
| 8 | 插头 | 10 | 个 |  |  | 5.30 |  |  |
| 9 | 插头 | 20 | 个 |  |  | 2.95 |  |  |
| 10 | 插座 | 40 | 个 |  |  | 8.80 |  |  |
| 11 | 断路器 | 10 | 个 |  |  | 65.00 |  |  |
| 12 | 房灯三位开关 | 60 | 只 |  |  | 16.40 |  |  |
| 13 | 房灯三位开关（暗装单控） | 15 | 只 |  |  | 16.40 |  |  |
| 14 | 空开 | 30 | 个 |  |  | 9.00 |  |  |
| 15 | 空调插座 | 30 | 个 |  |  | 10.00 |  |  |
| 16 | 空调插座 | 20 | 个 |  |  | 9.50 |  |  |
| 17 | 明装插座 | 18 | 个 |  |  | 22.50 |  |  |
| 18 | 卫生间四位开关 | 30 | 只 |  |  | 19.90 |  |  |
| 19 | 螺口灯头 | 30 | 只 |  |  | 10.70 |  |  |
| 20 | 三脚插头 | 20 | 只 |  |  | 5.30 |  |  |
| 21 | 时控开关 | 30 | 个 |  |  | 48.50 |  |  |
| 22 | 投光灯 | 10 | 盏 |  |  | 90.00 |  |  |
| 23 | LED消防应急感应灯 | 100 | 盏 |  |  | 132.00 |  |  |
| 24 | 灯管 | 2500 | 根 |  |  | 15.00 |  |  |
| 25 | 灯芯 | 300 | 个 |  |  | 24.50 |  |  |
| 26 | 楼道走廊吸顶灯 | 50 | 只 |  |  | 102.00 |  |  |
| 27 | 卫生间灯泡 | 680 | 只 |  |  | 12.00 |  |  |
| 28 | 吸顶灯 | 100 | 套 |  |  | 62.00 |  |  |
| 29 | 平板灯 | 150 | 盏 |  |  | 132.00 |  |  |
| 30 | 电线 | 1250 | 米 |  |  | 5.00 |  |  |
| 31 | 电线 | 100 | 米 |  |  | 6.50 |  |  |
| 32 | 吊扇 | 200 | 台 |  |  | 158.00 |  |  |
| 33 | 顶扇 | 1600 | 台 |  |  | 152.00 |  |  |
| 34 | 6寸排气扇 | 60 | 个 |  |  | 56.00 |  |  |
| 35 | 线槽 | 50 | 条 |  |  | 3.00 |  |  |
| 36 | 线槽 | 30 | 条 |  |  | 4.50 |  |  |
| 37 | 线管 | 210 | 米 |  |  | 3.00 |  |  |
| 38 | 司令箱 | 20 | 个 |  |  | 2.00 |  |  |
| 39 | 连体插销 | 500 | 副 |  |  | 8.00 |  |  |
| 40 | 尼龙奶嘴压线帽 | 20 | 盒 |  |  | 16.00 |  |  |
| 41 | 电工胶布 | 100 | 卷 |  |  | 2.50 |  |  |
| 42 | 平板灯电源驱动 | 40 | 只 |  |  | 14.50 |  |  |
| 43 | 电磁阀 | 10 | 个 |  |  | 90.00 |  |  |
| 44 | 平行线 | 100 | 米 |  |  | 3.80 |  |  |
| 45 | 线槽 | 32 | 条 |  |  | 5.70 |  |  |
| 46 | DN25减压阀 | 110 | 个 |  |  | 57.00 |  |  |
| 47 | DN25铜球阀 | 10 | 个 |  |  | 45.00 |  |  |
| 48 | DN25铜闸阀 | 60 | 个 |  |  | 40.00 |  |  |
| 49 | DN32减压阀 | 60 | 个 |  |  | 77.00 |  |  |
| 50 | DN32铜闸阀 | 60 | 个 |  |  | 53.00 |  |  |
| 51 | DN20减压阀 | 10 | 只 |  |  | 52.00 |  |  |
| 52 | PPR20管 | 10 | 条 |  |  | 26.00 |  |  |
| 53 | PPR20管头 | 10 | 只 |  |  | 3.00 |  |  |
| 54 | PPR20内牙弯头 | 10 | 只 |  |  | 12.50 |  |  |
| 55 | PPR20弯头 | 10 | 只 |  |  | 3.00 |  |  |
| 56 | PPR20直接 | 10 | 只 |  |  | 3.50 |  |  |
| 57 | PPR32直通 | 10 | 只 |  |  | 2.80 |  |  |
| 58 | 冲水箱 | 20 | 个 |  |  | 133.50 |  |  |
| 59 | 大吊扇钩 | 20 | 个 |  |  | 5.50 |  |  |
| 60 | 花洒软管套装（配支座） | 700 | 套 |  |  | 82.00 |  |  |
| 61 | 加长拖把池水龙头 | 80 | 只 |  |  | 74.00 |  |  |
| 62 | 角阀 | 100 | 只 |  |  | 31.50 |  |  |
| 63 | 角阀连接软管 | 100 | 条 |  |  | 18.00 |  |  |
| 64 | 手按式厕所冲水阀 | 200 | 只 |  |  | 165.00 |  |  |
| 65 | 手按式小便斗冲洗阀 | 200 | 只 |  |  | 120.00 |  |  |
| 66 | 卫生间壁栓龙头 | 500 | 只 |  |  | 41.00 |  |  |
| 67 | 洗手盘龙头 | 2600 | 个 |  |  | 96.50 |  |  |
| 68 | 阳台总阀（DN25铜闸阀） | 10 | 个 |  |  | 52.00 |  |  |
| 69 | 15铜内接 | 60 | 个 |  |  | 5.00 |  |  |
| 70 | DN15外牙直 | 10 | 只 |  |  | 5.00 |  |  |
| 71 | DN20*15外芯 | 10 | 只 |  |  | 4.80 |  |  |
| 72 | DN20外牙直 | 10 | 只 |  |  | 5.80 |  |  |
| 73 | DN50管10段/20cm/开牙 | 10 | 段 |  |  | 10.50 |  |  |
| 74 | DN50抢修接头 | 10 | 只 |  |  | 48.00 |  |  |
| 75 | DN50四通抢修接头 | 10 | 只 |  |  | 61.00 |  |  |
| 76 | DN65×DN50大小头 | 10 | 个 |  |  | 10.50 |  |  |
| 77 | DN65抢修接头 | 10 | 只 |  |  | 66.00 |  |  |
| 78 | DN65四通抢修接头 | 10 | 只 |  |  | 82.00 |  |  |
| 79 | 冲水阀弯头 | 100 | 个 |  |  | 16.00 |  |  |
| 80 | 冲水阀弯头 | 100 | 个 |  |  | 14.00 |  |  |
| 81 | 水箱配件 | 20 | 个 |  |  | 105.00 |  |  |
| 82 | 生料带 | 300 | 卷 |  |  | 2.00 |  |  |
| 83 | 铜内外直 | 10 | 只 |  |  | 6.20 |  |  |
| 84 | 感应水龙头 | 20 | 套 |  |  | 420.00 |  |  |
| 85 | 拐角式冲水阀 | 100 | 只 |  |  | 83.00 |  |  |
| 86 | 冲水阀（铜中） | 400 | 个 |  |  | 75.00 |  |  |
| 87 | 水龙头小阀芯 | 150 | 个 |  |  | 3.20 |  |  |
| 88 | 卫生间门合页 | 200 | 只 |  |  | 9.00 |  |  |
| 89 | 卫生间水箱芯 | 100 | 只 |  |  | 17.00 |  |  |
| 90 | 下水器套装 | 1500 | 套 |  |  | 28.50 |  |  |
| 91 | 10#冲击钻头（圆柄） | 10 | 支 |  |  | 7.60 |  |  |
| 92 | 12#冲击钻头（圆柄） | 10 | 支 |  |  | 18.50 |  |  |
| 93 | 扁头螺钉 | 8.3 | 斤 |  |  | 21.00 |  |  |
| 94 | 玻璃胶 | 200 | 瓶 |  |  | 12.00 |  |  |
| 95 | 不锈钢焊丝 | 30 | 斤 |  |  | 6.60 |  |  |
| 96 | 不锈钢门合页 | 10 | 副 |  |  | 35.40 |  |  |
| 97 | 不锈钢三通头 | 11 | 个 |  |  | 5.00 |  |  |
| 98 | 低温焊锡丝 | 200 | 卷 |  |  | 9.00 |  |  |
| 99 | 堵漏王 | 10 | 包 |  |  | 8.20 |  |  |
| 100 | 钢门合页 | 100 | 副 |  |  | 20.00 |  |  |
| 101 | 钢排钉 | 200 | 盒 |  |  | 13.50 |  |  |
| 102 | 挂锁 | 10 | 把 |  |  | 25.00 |  |  |
| 103 | 柜子合页 | 150 | 副 |  |  | 73.00 |  |  |
| 104 | 合金一体饮水器 | 15 | 个 |  |  | 5.50 |  |  |
| 105 | 机械锁锁芯 | 100 | 只 |  |  | 1.50 |  |  |
| 106 | 胶粒 | 100 | 盒 |  |  | 6.50 |  |  |
| 107 | 砂轮片 | 10 | 片 |  |  | 80.00 |  |  |
| 108 | 锁芯 | 500 | 套 |  |  | 6.00 |  |  |
| 109 | 铁线 | 500 | 卷 |  |  | 4.80 |  |  |
| 110 | 卫生间拉手+插销 | 25 | 套 |  |  | 7.00 |  |  |
| 111 | 阳台不锈钢插销 | 20 | 只 |  |  | 16.00 |  |  |
| 112 | 扎带 | 40 | 包 |  |  | 9.00 |  |  |
| 113 | 自钻钉 | 30 | 斤 |  |  | 9.80 |  |  |