附件1：

广西旅发集团广西自贸区医院开荒清洁及除甲醛

一、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 规格及主要 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开荒保洁 | 详见本章二、开荒保洁采购需求 | 项 | 1 |
| 2 | 除甲醛 | 详见本章三、除甲醛采购需求 | 项 | 1 |

二、开荒清洁采购需求

（一）开荒保洁的范围

室外：清理景观的建筑垃圾、清除粘附在地面、墙身、玻璃等建筑材料面上的水泥渍、胶渍、油漆以及其他灰尘污垢等设施进行清扫。

（二）开荒保洁的内容

1.清理现场留下的装修、设施设备安装等垃圾。

2.由上到下全面清洗外墙玻璃。

3.擦玻璃(含窗户内外玻璃)：先用毛巾把玻璃框擦拭干净，再用涂水器沾稀释后的玻璃水溶液，均匀的从上到下涂抹玻璃，有顽固的污渍用铲刀清除干净，再重复以上工序后用刮子从上到下刮干净，用干毛巾擦净框上留下的水痕，玻璃上水痕擦拭干净。

4.外墙面：墙面清洗要注意材质，石材和木板的墙面应该注意打磨留下的杂质。

（三）开荒保洁要求

主要内容包含：窗户玻璃、楼宇外墙玻璃（包含高空作业）等。开荒工作完成后能达到医院正常使用标准。

1.擦玻璃：

使用玻璃刮、抹水器、无泡玻璃水、强力清洗剂，彻底清除污垢(包括窗框清理，保护膜的清理，窗户缝的吸尘，对一些顽固的水泥点胶质可用玻璃铲刀去除)，清洁剂应包含防静电成分，经擦拭过的玻璃、窗框晶莹光亮，不沾灰。

2.装修痕迹的清理：针对装修后遗留的漆点、胶迹、涂料点、水泥块、铅笔痕使用清洁球、专业铲刀、除胶剂等专用药剂进行细微处理。

3.外墙清洗：对负责楼宇的外墙，包括幕墙玻璃、镜面不锈钢、铝合金板、涂料和水泥墙面进行清洗，要求清洗后外墙表面清洁光亮，无积灰、涂料、硅胶、油漆等污渍：墙面色泽均匀无色差（因原墙面本身颜色有色差的除外）无变色、无损伤。

（四）工具准备

必须满足实际所需，如大型吸尘吸水机、多功能擦地机、打蜡机、玻璃套装工具、加长杆、梯子、水桶、掸子、云石铲刀、刮子、涂水器等。药剂准备：必须按不同材质提供各种不同进口清洗、保养、打腊药剂。使用需院方认可的一线品牌的专业药剂，如全能清洗剂、玻璃清洗剂、瓷砖清洗剂、陶瓷美缝剂、去胶剂、除渍剂、不锈钢清洗剂、不锈钢光亮剂、面蜡等。

（五）作业完成标准

| 序号 | 项目名称 |  | 作业流程 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗户 | 玻璃 | 用湿毛头按照由外至里、从上至下的顺序擦拭玻璃 | 目视洁净，明亮，无尘，无污迹 |
|  |  |  | 把浸有专业玻璃清洁溶液的毛头裹在玻璃上擦拭，用适当的力量按在 玻璃顶端从上往下垂直洗抹。 |  |
|  |  |  | 用玻璃刮，刮去玻璃表面的水迹 |  |
|  |  | 窗框 | 用毛巾擦抹去玻璃框上的水珠 | 目视洁净，无尘，无污迹 |
|  |  | 窗槽 | 用毛巾擦抹去窗槽内的水迹及污迹 | 目视洁净，无尘，无污迹 |
| 2 | 墙面 | 粉刷墙 | 用鸡毛掸子轻轻掸去浮尘 | 目视无明显积灰 |
|  |  | 大理石 | 用毛巾擦拭表面浮尘及污迹 | 目视洁净，光亮，无尘，无污迹 |
|  |  |  | 用专用外墙的清洁剂，专用的工具（长地刷）从上至下进行清洁，污迹较重的地方重点洗刷 |  |
|  |  |  | 最后用地拖拖抹地面上的污水 |  |

- 三、除甲醛采购需求

- （一）除甲醛要求

广西自贸区医院建设项目由于建设工期紧，建成后需要立马投入使用，由此带来的装修污染无法通过长时间放置、自然通风等措施进行有效处理，其危害将严重影响长期在院医职工及病患的身体健康。为消除这一隐患，需对其室内的空气污染进行治理，所使用的光触媒空气净化等技术治理产品符合国家相关标准，无毒无害，不得对人体及家具设备等造成损伤。通过治理，要大幅度降低室内空气中的甲醛、苯、TVOC等有害物质的浓度，其数值均应低于相关规定的数值，符合国家《室内空气质量标准》GB/T18883-2002、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020及国家相关标准要求，室内空气（包含家具）安全无毒无异味、无二次污染、长期有效不反弹。

| 中华人民共和国国家标准GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 |  |
| --- | --- |
| 污染物 | I类民用建筑工程 |
| 甲醛（mg/m³) | ≤0.07 |
| 苯（mg/m³) | ≤0.06 |
| 甲苯（mg/m³) | ≤0.15 |
| 二甲苯（mg/m³) | ≤0.20 |
| 氨（mg/m³) | ≤0.15 |
| TVOC（mg/m³) | ≤0.45 |
| 氡（bq/m³) | ≤150 |

（二）治理面积：（以实际治理面积为准）

| 范围 | 9间房 |
| --- | --- |
| 合计 | 以实际治理面积为准 |

1.治理范围：房间及公共区域顶面、墙面、地板、门、家具装饰面、所有家具的内外表面、室内异味治理及杀菌等的治理。

2.大幅度降低室内空气中的甲醛、苯、TVOC等有害物质的浓度。使室内空气无明显异味，安全无毒、无二次污染、长期有效不反弹。

3.如大部分人群出现呕吐，刺激眼睛，头痛，头晕，呼吸系统刺激，贫血等人体不良反应，所造成的后果和损失将由成交方承担，采购人保留追究中标方违约责任的权利。同时要求重新治理直到符合标准。

4.按国家或行业相关标准进行验收，由中标方组织第三方检测机构对治理区域内进行CMA检测，出具权威检测合格报告。验收合格后支付项目费用。

5.因本项目特殊，可能需要半层或一层不同时间不同阶段根据采购人要求进行室内空气污染治理（中标单位要按照装修的时间进度按采购人要求灵活安排甲醛的治理）。