附件1：

车辆技术参数明细表

#### 1.1 产品主要技术参数

| 项目内容 | 基本技术参数 |
| --- | --- |
| 车身尺寸（不含边刷，长*宽*高） | 长≤2.8m，宽≤1.3m，高≤1.8m |
| 整备质量（kg） | 1000-2000 |
| 最高速度（km/h） | ≥10 |
| 爬坡度（%） | ≥20 |
| 电池容量（kw∙h） | ≥18 磷酸铁锂电池 |
| 作业速度（km/h） | 0~5 |
| 最小转弯半径(mm) | ≤3000 |
| 清扫宽度（mm) | ≥1800 |
| 垃圾箱容量（L） | ≥240 |
| 清水箱容量（L） | ≥400 |
| 清扫效率(㎡/h) | ≥9000 |
| 是否支持远程OTA升级 | 支持 |
| 是否带驾驶舱 | 无驾驶舱 |
| 作业噪声dB(A) | ≤75 |

#### 1.2 自动驾驶系统传感器配置

车辆采用激光雷达，摄像头等多重传感器融合配置，实现车辆360度上全方位感知，配备GPS/IMU实现车辆的精确定位，为自动驾驶运行提供丰富完整的外部数据,与车辆提前采集并内置的高精地图相匹配，为运行提供决策依据。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功能 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光雷达 | ≥2个 | 用于探测车辆前方和后方中远距离障碍物，可识别车道线、道路边缘、停车位、机动车和行人等 | 测距能力：1m 至200m（目标反射率10%）； 视角（垂直）：25.4°； 角分辨率（垂直）：0.2°； 视角（水平）：120°； 角分辨率（水平）：0.1°/0.2°。 |
| 2 | 盲区激光雷达 | ≥4个 | 用于探测车辆周围近距离障碍物，可识别车道线、道路边缘、停车位、机动车和行人等 | 测距能力：0.1m 至40m（目标反射率10%）； 视角（垂直）：59°； 视角（水平）：360°； 角度随机误差：<0.15°； |
| 3 | 视觉相机 | ≥14个 | 中长焦相机用于红绿灯及中远距离障碍物检测识别 | 检测距离：3m~100m |
|  |  |  | 鱼眼相机用于检测车辆周围近距离障碍物 | 检测距离：0m~3m |