玉林高级中学校园信息化建设项目

采购需求

一、采购内容

玉林高级中学校园信息化建设项目,合同期限5年，详细维护内容如下：

| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 维保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 一卡通管理系统平台 | 1 | 套 | 5年 |
| 2 | 硬件 | 消费机 | 80 | 台 | 5年 |
| 3 | 硬件 | 电表 | 960 | 个 | 2年 |
| 4 | 硬件 | 圈存机 | 2 | 台 | 5年 |
| 5 | 硬件 | 服务器 | 1 | 台 | 5年 |
| 6 | 硬件 | 交换机 | 5 | 台 | 5年 |

- 供应商资质要求

1.供应商的成立时间应大于1年，且具备计算机软、硬件的技术开发、销售、咨询服务等与项目相关的经营范围（需提供营业执照副本)；

2.供应商注册地应为广西区域内或者在广西区域内有办事处（需提供营业执照副本或广西区域办事处的设立证明（如租赁合同、办公场地照片等）；

3.供应商应有1个（含）以上与项目相关的服务案例（需提供项目合同)；

三、产品规格

| 序号 | 类型 | 设备名称 | 子功能 | 功能配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 一卡通管理系统平台 | 基础管理平台 | 整合校园内消费（如食堂、小卖部等）、银行充值、热水消费等多场景业务及对账工作； 1. 账户信息管理：支持开户、销户及账户信息（如个人资料、绑定银行等）变更操作； 2. 卡片管理：可办理开卡、挂失、解挂、补卡、换卡、修卡等全生命周期业务； 3. 商务管理：对各类消费、充值业务的商务规则（如优惠活动、商户管理等）进行配置； 4. 查询统计：可按时间、人员、消费类型等维度查询并统计一卡通使用数据； 5. 结算报表查询：生成各类消费、充值、补贴的结算报表，支持数据导出与分析； 6. 银行对帐报表查询：实现一卡通系统与银行账户的对账数据查询与核对 ;7.与现有的热水系统数据对接互通，热水系统采用一卡通余额消费，消费明细实时上传平台。 |
|  |  |  | 掌银前置模块 | 打通手机银行与校园一卡通系统的接口， 1. 支持通过手机银行直接向一卡通账户充值； 2. 对账模块：对手机银行充值流水与一卡通系统账目进行自动核对，确保资金一致 |
|  |  |  | 微信服务模块 | 对接学校官方公众号，师生可在公众号内查询一卡通余额、消费记录、充值记录等相关信息，实现一卡通信息的便捷查询 |
|  |  |  | 食堂消费模块 | 支持食堂消费场景，采用先充值后消费模式，持卡人可在食堂刷卡设备上灵活消费，实时扣减账户余额，消费数据实时同步至系统 |
|  |  |  | 部门统计模块 | 可按部门、个人维度，对消费金额、消费次数、消费场所等数据进行统计分析，助力学校掌握各部门一卡通使用情况 |
|  |  |  | 批量充值模块 | 支持按身份（如教职工、学生等不同身份类别）或部门批量导入充值名单并完成金额充值，提高大规模充值的效率 |
|  |  |  | 身份限次模块 | 针对不同身份（如教职工、不同年级学生等）设置刷卡次数限制，例如可限定某类人员每日在特定场所（如热水房）的刷卡次数，实现资源合理管控 |
|  |  |  | 补贴模块 | 学校可通过软件后台统一给职工下发补贴，补贴金额直接进入职工一卡通账户，支持补贴规则配置（如补贴发放时间、发放对象等） |
|  |  |  | 设备监控模块 | 1. 设备管理：对一卡通相关硬件设备（如刷卡机、充值机等）进行状态监控、故障预警、设备参数管理； 2. 参数设置：配置设备运行参数（如消费限额、刷卡响应时间等）； 3. 消费数据监控：实时监控各设备的消费数据，对异常消费（如大额消费、频繁消费等）进行预警 |
|  |  |  | 第三方接入模块 | 与学校现有的图书馆系统对接，实现一卡通在图书馆场景的应用（如图书借阅扣费等），并承担相关支付接口费用 |
|  |  |  | 自助购电模块 | 支持师生通过一卡通自助圈存设备购买电费，可多用户同时操作，购电金额实时到账，满足校园用电缴费需求 |
| 2 | 硬件 | 消费机 | / | 消费机建议参考以下品牌，提供相同及以上档次且必须为国产品牌： (1)杭州松美智能SM-XF612CW、(2)优卡特C-300、(3)新开普SF系列。 功能：主控芯片IC_Main_A40i-H_BGA468，珠海全志；EMMC，宏芯宇；MCU芯片，珠海全志。安卓系统、功能：同时可以使用M1卡、卡片使用限制区域：设定不同身份的卡片在不同的POS机上进行消费。自由消费、定价消费、自带电池、自动脱机、显示中文信息、营业额统计 通讯方式：TCP 通讯距离：无限制； |
| 3 | 硬件 | 电表 | / | 电表品牌建议参考以下品牌，提供相同及以上档次且必须为国产品牌: (1)德力西DDS606、(2)正泰DDS666、(3)炬为DDS100。 功能：贴片IC 复旦微FM17520 QFN_32 IC TM1668 天微TM1668 SOP24 贴片IC 钜泉光电HT6019 LQFP-48 贴片IC 长江存储RC16PNF。脱机版，采用德力西模块，2年保修，安装费 |
| 4 | 硬件 | 圈存机 | / | 圈存机品牌建议参考以下品牌，提供相同及以上档次且必须为国产品牌： (1)沈阳宝石金卡PD606、(2)优卡特Q2000、(3)新开普QCT-01。 功能：兆芯KX6000，主板KC6000；个人账户信息查询、挂失、修改密码、查询消费明细、银行圈存转账 |
| 5 | 硬件 | 服务器 | / | 服务器品牌建议参考以下品牌，提供相同及以上档次且必须为国产品牌: (1)华为泰山(TaiShan 200)2280、(2)联想ThinkSystem SR258、(3)浪潮NF5280M6。 功能：2颗鲲鹏920/共64核2.6GHZ/64G内存/2块2.4T SAS硬盘/RAID/ |
| 6 | 硬件 | 交换机 | / | 交换机品牌建议参考以下品牌，提供相同及以上档次且必须为国产品牌： (1)H3C S1016R、(2)华为S1700-16G、(3)锐捷RG-ES116G。 功能：16个10/100Mbps自适应以太网端口10/100Base-TX：3/4/5类双绞线全双工/半双工自适应IEEE 802.3u，IEEE 802.3，IEEE 802.3x。 |

四、产品质量要求

1.入选供应商提供的软硬件产品应当具备签约合同规定的约定功能；如在合同或其他附件中已指明其他质量或功能要求的，则软硬件产品还应符合该质量或功能要求。

2.入选供应商保证提供给建行的硬件产品已通过软硬件产品原厂商质量测试和检验，并提供质量合格保证。

3.入选供应商保证软硬件产品不包含任何明显的或主要的缺陷、错误，不包含任何恶意的、破坏性的或可能导致未经授权者侵入、操作、控制计算机或计算机数据的计算机病毒、木马程序、后门程序等程序设计或程序代码。

4.软硬件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权，在国内有可靠的技术支持力量。

5.本次采购的软硬件应当具备建行要求的功能，且不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。

五、供货及安装方案

1.配送时间、地点：供应商应在采购合同签订后30个工作日内完成本项目建设工作，具备上线运营能力，并由玉林高级中学、中国建设银行玉林分行共同验收。

交货地点：玉林高级中学。

供应商须根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保产品安全无损地到达交货地点。产品运输、包装、装卸及运输保险费用由供应商负担，产品在转移给我行前的全部风险由供应商承担。

2.安装调试要求

商品运至我行指定地点、经我行对商品数量、外包装完好程度、品牌、规格初验合格后，供应商须在15日内将商品免费安装、调试完毕。

3.验收标准：在验收过程中如发现质量、规格和技术标准不符合合同要求的，玉林高级中学及建行可不予接收，损失由供应商自负。

4.技术服务：合作期内，对玉林高级中学及食堂承包运营商的职工进行培训、指导，协助进行数据通讯接口测试，提供相关技术服务。

六、款项支付要求

1、本项目的付款方式为转账。完成玉林高级中学校园信息化建设项目软硬件安装、调试、数据初始化等工作，并具备上线运营能力，经由玉林高级中学、甲方和乙方三方进行验收并形成验收报告后，乙方出具合格增值税专用发票，我行支付产品价款的97%，剩余产品价款的3%作为质量保证金，在系统运行满5年且无违约情形下，经建行验收确认后不计息支付。

2、供应商所开具的本项目软件系统增值税专用发票须为系统或软件产品销售发票，我行不接受开票内容为软件开发服务的增值税专用发票。

七、报价要求

供应商按以下格式报价（报价包含合同产品验收合格前发生的所有费用，报价含税，入选供应商需提供增值税专用发票。

| 类型 | 设备名称 | 子功能 | 数量 | 单位 | 单价（万元、含税） | 单价（万元、不含税） | 维保期限 | 增值税税率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件 | 一卡通管理系统平台 | 基础管理平台 | 1 | 套 |  |  | 5年 |  |
|  |  | 掌银前置模块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 微信服务模块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 食堂消费模块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 部门统计模块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 批量充值模块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 身份限次模块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 补贴模块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备监控模块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第三方接入模块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自助购电模块 |  |  |  |  |  |  |
| 硬件 | 消费机 | / | 80 | 台 |  |  | 5年 |  |
| 硬件 | 电表 | / | 960 | 个 |  |  | 2年 |  |
| 硬件 | 圈存机 | / | 2 | 台 |  |  | 5年 |  |
| 硬件 | 服务器 | / | 1 | 台 |  |  | 5年 |  |
| 硬件 | 交换机 | / | 5 | 台 |  |  | 5年 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、售后服务要求

1. 7*24小时提供电话、即时聊天工具、远程等技术支持服务，用户问题或者故障需1小时内响应。

2.维保期内免费提供玉林高级中学校园信息化建设项目的日常运行维护工作和售后服务，包含免费提供优化升级版本、日常系统操作培训、在线技术指导等。维保期过后，维保服务费用事宜由供应商与玉林高级中学沟通协商承担，中国建设银行玉林分行不再承担相关维保服务费用。(维保期详见采购内容表格）

3. 中标供应商不得截留或向第三方泄露所涉及系统的任何信息，敏感数据对接必须在玉林高级中学场所内完成，确保相关信息的安全性、保密性，若有违反，将依法追究责任。

九、其他要求

1.禁止进行低价格恶意竞争，一旦发现、查实，取消候选资格和入选资格。

2.合同签订单位、发票开具单位必须与本次谈判邀请单位完全一致。

3.关于我行及我行客户方面的任何信息均属于商业秘密，供应商须对以上信息严格保密，否则须承担由于泄密对我行造成的一切损失。