附件

自治区检察院十七楼检委会议室音视频设施维修改造项目一期采购设备清单

一、采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清显示单元 | 包含以下内容 |  |  |  |
| 1.1 | 高清显示屏体 | ▲1.屏体尺寸范围：长4.2±0.1米、宽1.35±0.1米、挂墙安装后屏幕面到墙体距离（整体厚度）≤0.06米、面积≥5.67㎡，分辨率≥3360*1080实像素点； ▲2.实像素点采用COB封装（Chip On Board技术，直接将LED芯片直接封装在PCB板上，表面平整无颗粒感，适合近距离观看，同时防护性能提升，防撞防尘能力突出，散热效率高，延长使用寿命等特点，另外，倒装将电极朝下设计，避免金线断裂风险，并提高发光率）的RGB晶片全倒装技术，每个像素点至少由独立的红绿蓝发光芯片构成，每个像素点之间红绿蓝发光芯片不存在复用，像素点密度≥409600点/㎡；（须具有第三方具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告佐证） 3.屏体表面采用高分子材料超黑涂层，全哑光设计，一致性好，拼装无模块化现象，反光率≤1%，屏体表面黑度≥40%，屏体正面反射比≤6.5%；维修后无痕迹，拼装无模块化现象，屏幕表面不反射环境触摸不留指纹印 ；（须具有第三方具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告佐证） ▲4.屏体采用完全前维护方式，如果由模组、箱体等组成，则显示模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥ 9 个，磁吸力≥100N；（须具有第三方具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告佐证） 5.屏体表面封胶≤0.35mm，显示屏体平整度≤0.05mm，箱体平整度≤0.1mm，如果由模组、箱体等组成，则模组或箱体的间隙拼装精度≤0.05mm；（须具有第三方具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告佐证） ▲7.屏体显示亮度：≥800cd/㎡，刷新率：≥3840Hz，对比度：≥12000:1，换帧频率覆盖30Hz-120HZ范围，发光中心点偏差：＜0.8%，发光面光泽度≤20GU，墨色一致性＜0.5，色准＜0.9；（须具有第三方具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告佐证） ▲8.灰度等级；在100%亮度时≥19bit灰阶，50%～100%亮度时≥16bit灰阶；亮度低于或等于20%时≥14bit灰阶，显示画面无单列或单行像素失控现象，红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各灰度等级不低于256级，能通过原厂控制软件实现不同亮度情况下灰度8-19bit任意设置或在0-100%亮度时实现8-19bits任意灰度设置；（须具有第三方具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告佐证） 9.色温调节覆盖1500-18000K范围，调节步长≤100K；色温误差：色温为 9300K 时；100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K； ▲10.水平和垂直的可视角度≥175°；像素中心距偏差≤0.83%，相对错位偏差≤0.8%，亮度均匀性≥99.98%，色度均匀性在±0.001 Cx，Cy 之内； 11.支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持单点亮度校正、色度校正、多层校正功能； 12.色域覆盖率：NTSC≥120%，DCI-P3≥90%；整体色域覆盖范围包括 PAL 制式色域范围，可通过色度校正将显示屏色域调整为PAL 制式色域；支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB 等多种色域之间的转换； 13.▲峰值功耗≤350W/m²，平均功耗≤115W/m²，具有智能节电功能，可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度，显示屏符合 GB 21520-2023 能效标准一级要求；（须具有第三方具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告佐证） 14.软件具有一键调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除；支持低灰偏色补偿、亮度缓慢变亮；具备坏点、失控点侦测功能；采用先进的消隐电路设计，无“毛毛虫”、“鬼影”现象，支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 90%，支持高清拍摄； 15.平均故障间隔时间(MTBF)≥100000 小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤1 分钟；（须具有第三方具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告佐证） 16.屏体保护功能：具有防水防潮、防腐蚀、防晒、防尘、阻燃、防振、防磕碰、防静电、防氧化、防蓝光、抗电磁干扰，过流、短路、过压、欠压保护、抗雷击等功能； ▲17.视网膜蓝光危害符合GB/T 20145-2006标准要求，产品具备蓝光护眼多重过渡保护系统，蓝光危害加权辐亮度值（LB）应优于国标限量值≤100W.m-2.sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光危害（LB），蓝光视网膜危害属无危害类；（须具有第三方具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告佐证） 18.屏体须通过CCC强制认证和CQC节能证书。 | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 显示单元配套电源 | ▲1.显示单元的专业配电柜，输出功率必须满足本项目的显示单元控制要求，内置PLC控制部件，支持含分部加电控制，可实现过压过流保护。 ▲2.支持远程上电、定时开关机、逐级延时上电； 3.输入接线方式：AC380V50Hz的3相4线+PE地线接入； 4.内置总控空气开关和分控控制开关，分控采取PLC+继电器模式，实现远程自动控制和手动控制并行控制，其中手动控制权大于自动控制权，具体要求如下： ▲（1）必须采用工作电压为AC220V/50Hz的可编程时序电源控制设备对屏体进行分部供电，每台时序电源总负载量（电流、功率等，下同）不能超出最大负载量的80%，单路时序电源输出带动的屏体总负载量必须低于单路额定负载量的80%，每路开关间隔时间为1秒，具有通道开关状态面板显示功能，具有一键开关开启时序功能,设有应急旁路通道，提供RS232通信控制接口，可通实现中控设备编程管理和系统集中控制等； （2）如果采用多台时序电源负载供电时，时序电源必须支持级联自动控制功能，对屏幕采用级联自动负载供电方式，不能多台时序电源同步对设备供电； （3）所有强电开关均需要采用优质空气开关产品，对于信号处理设备供电还要采用具有防浪涌功能的空气开关产品，确保强电供电安全、规范； 5.提供中控接口及开发文档，配合中控编程做好显示屏体的开关控制开发工作。 6.提供供电所需的一切电源线缆，其中主动力线缆必须采用优于或等同YJV4×6mm²+1×4mm²规格的99%以上无氧铜芯线缆，约需200米（以实际使用为准），分控线缆必须采用优于或等同YJV3×2.5mm²规格的99%以上无氧铜芯线缆，总长度200米（以实际使用为准）； | 1 | 套 |  |
| 1.3 | 维护备件 | 为保障显示屏体的后期维修维护及应急保障，至少提供以下数量的备件及工具： 1.与屏体同批次型号的显示模组单元≥10张； 2.显示屏体驱动电源适配器≥3台； 3.接收卡≥2张； 4.屏体维护吸盘工具≥1套。 | 1 | 套 |  |
| 1.4 | 其他配件及要求 | 1.须提供原厂配件的钢架或铝合金架，用加固型膨胀钉固定到墙体安装，确保屏体稳定牢固可靠； 2.提供屏体安装所需的一切线材辅材等，含但不限于显示信号线、驱动电源线、控制信号线、固定构件、线管线扎等，按照电气产品安全安装和使用规范及采购人的现场设计要求，通过预埋线路施工，分别为屏体、配套设备、控制设备等敷设线路，实现配电安全可控地接入，并安装调试好相关设备，满足设备正常工作要求； 3.整体安装后，要用边框宽为3～10cm的优于或等于SUS304及以上不锈钢材料进行外边框包边处理，包边样式及颜色要用户根据现场装饰协商确定。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 图像处理器 | 1.提供与本项目显示单元配套对接的视频图像信号处理器，设备集成发送卡和视频处理器功能； ▲2.视频输出通道≥4路，配备≥4路DVI-D或HDMI输入接口，支持4K@60Hz及向下兼容的高清视频信号源输入； ▲3.视频输出通道≥4路，支持将≥4路输入信号同时发送到本项目的显示单元开窗输出显示。 4.设备必须与本项目显示单元系统深度融合，信号输出端口功能及技术性能能满足本项目显示单元显示的需要； ▲5.提供与本设备厂家自主研发正版授权最新版本管理软件对设备进行深度管理控制。提供《计算机软件著作权登记证书》。 ▲6.可通过管理软件，将输入信号在本设备连接的LED显示屏上任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示； ▲7.支持对显示画面开窗及场景的预布局，预布局过程中，显示单元的显示画面不受影响； 8.支持预存≥20个场景，支持场景一键切换，支持场景轮巡； 9.支持按任意分辨率自定义将输入信号在LED显示屏中开窗缩放输出显示，允许使用者随意直观定义开窗。 10.设备采用背板交换架构，单路输出通道带宽≥10Gbps，每路输出通道彼此独立，确保系统不会因运行路数的增多而导致整体性能下降； 11.设备采用模块化插卡式设计，输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等全部采用模块化设计，便于日后系统的升级和维护； 12.设备支持全面热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行。 13.设备支持系统的整体升级，支持输入板卡、输出板卡、功能板卡等每一张板卡的升级，用户可以直接在控制界面上进行升级操作。 14.信号显示时，支持对信号源裁剪，以便于去掉信号源的黑边或实现图像重点区域的放大显示； 15.窗口布局时支持窗口锁定功能，窗口锁定时，使用人员无法更变窗口设置； 16.支持对信号源自定义名称，可根据实际需要修改名称； 17.支持对输出通道映射，可随意调整输出通道顺序。 18.在不增加外部设备以及额外板卡的情况下，支持显示墙底图功能，自定义加载本地图片即可，并可在软件上设置底图功能的开启和关闭。 19.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色、背景颜色可自定义，标识整体的大小可根据实际情况调整。 20.在不增加外部设备的情况下，支持在显示单元上显示滚动字幕（如欢迎词等），字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义。 21.画面无缝同步切换，无黑场，无延时。 22.支持多屏显示，保证图像全同步，无撕裂。 23.图像开窗响应速度快，无延时。 24.多组屏管理，支持多组相同或不同分辨率输出LED屏幕同时控制。 25.支持通过控制软件远程对显示单元进行开关机控制。 26.图形化展示设备当前配置情况，管理人员可以一目了然的看到设备的整体状态。 27.支持系统数据自动、手动备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息。 ▲28本项提供的管理软件属于终身授权使用，已具备的功能不能因授权而受限制，免费享受厂家升级服务。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 一体式高清视频矩阵 | ▲1.支持≥16路HDMI 2.0信号输入，≥16路HDMI 2.0信号输出； ▲2.所有输出口均支持4K到1080P视频信号缩放功能； 3.所有输出口均支持HDMI源音频剥离输出，并提供模拟音频输出接口； ▲3.设备符合HDMI 2.0b，HDCP 2.2/1.x和DVI 1.0规范，每路输入输出均支持HDMI 2.0全系列的H264、H265等格式的4K@60及向下兼容的分辨率信号，最高可支持4096x2160@60_24bit分辨率的信号； 4.视频分辨率最高支持4K2K@60Hz (YUV 4:4:4)和 594MHz/18Gbps 视频带宽； 5.设备支持HDR（高动态范围，即通过多帧合成技术提升画面动态范围的技术）, HDR10, HDR10+, Dolby Vision以及HLG等多帧画面高动态范围优化技术，提升画面输入输出传输质量； 6.支持ARC功能，CEC控制显示，以及智能EDID管理； ▲7.前面板显示屏可直观显示信号输入输出情况等信息，支持前面板按键手动切换音视频信号，并支持支持RS232或者RS485控制或者以太网TCP/IP网口控制发送指令切换信号,还支持遥控、Web GUI等控制。 | 3 | 台 |  |
| 4 | 4K HDMI光纤接收器 | 1.支持HDMI1.4、HDMI1.3a兼容HDCP，DVI1.0。 2.HDMI自带数字音频输出。 3.支持双向RS-232、KVM传输。 4.支持视频、音频、RS-232同时传输。 5.输入输出最大支持4K分辨率信号并向下兼容。 ▲6.光纤采用LC接口，单芯单模，最大传输距离20km。 ▲7.完全适配与用户现有的“CREATOR快捷”品牌 UHD MAX序列视频矩阵光纤卡对接，实现信号无缝传输应用要求。 | 4 | 台 |  |
| 5 | 4K HDMI光纤发送器 | 1.支持HDMI1.4、HDMI1.3a兼容HDCP，DVI1.0。 2.HDMI自带数字音频输入。 3.支持双向RS-232、KVM传输。 4.HDMI环出接口用于监视输入源。 5.输入输出最大支持4K分辨率信号并向下兼容。 ▲6.光纤采用LC接口，单芯单模，最大传输距离20km。 ▲7.完全适配与用户现有的“CREATOR快捷”品牌 UHD MAX序列视频矩阵光纤卡对接，实现信号无缝传输应用要求。 | 4 | 台 |  |
| 6 | 可编程中央控制主机 | ▲1.设备核心主处理芯片采用国产芯片，采用优于或等同于ARM Cortex-A55四核且主频≥2.0 GHz的64位内嵌式处理器，内存≥2GB，Flash闪存≥16G。整机产品为100%全国产芯片，安全自主可控，并提供CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告证明； 2.中控系统采用Linux嵌入式设计架构，系统稳定可靠，无人为病毒入侵和破坏，开机启动时间≤8s，提供CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告证明； ▲3.设备具备独立可编程RS-232/422/485控制串口≥8路，继电器接口≥8路，I/O 接口≥8路，红外接口≥8路； ▲4.支持≥8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，无需配置专业学习器，可实现 38K载波的红外学习，并提供≥8个红外发射器； 5.配合网络串口转发器可以实现≥250台串口转发器组网连接； 6.支持中控双机热备份功能，一台中控主机发生故障系统自动切换至备份中控主机接替工作； 7.设备的可靠性高，平均无故障时间MTBF≥135000小时, 提供CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告证明； 8.至少支持CR-NET-GX、CR-Link、Ethernet、Zigbee等网络通讯； 9.给用户提供无限期限的简体中文正版操作界面编程开发工具软件，方便用户对本中控系统进行可视化编程控制，开发软件支持远程上传或下载中控系统正在应用的控制软件； 10.利用控制触摸平板按照用户需求提供配套的编程控制服务，实现对设备设施的控制编程控制，包含但不限于本项目设备的会场时序电源控制，会场灯光开关及明亮控制，窗帘开关控制，音视频设备开关、信号切换、明亮度及音量等控制，拼接屏开关、场景及通道切换、明亮度控制等，摄像机焦距、光圈、快门、场景预置位等控制，以及多设备的组合场景预设、切换控制等； ▲11. 根据本项目情况及用户要求，采用CS架构定制开发界面和编写程序，编制成APP安装在本项配置的控制触摸平板终端上，满足本项目设备系统控制要求。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 控制触摸平板 | ▲1.提供10～12英寸之间的HarmonyOS或安卓系统的触摸平板； 2.平板屏幕分辨率达到或优于2560*1600，275 PPI，1670万色彩的P3广色域，色彩饱和度（NTSC）≥96%，属于支持≥10点触控电容触摸屏； ▲3.平板采用≥8核的芯片组CPU，内存≥8GB+128GB容量； 4.完全适用本项目中控系统控制应用。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 8路电源控制器 | 1.前面板具备电源状态指示灯，8路通道开关状态指示灯和8路开关控制按键； ▲2.8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口支持做双联开关（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） ▲3.支持NET和RS-232接口和主机通讯。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 多媒体信息桌插 | 6位桌面插座，内置HDMI/音频/网络/电源等模块，模块组合可定制，满足现场需求，具体要求如下： 1. 音频模块：采用带弹簧单、双声道3.5mm输入音频模块，模块导体为镀镍铜，具有良好的电气接触。 2.HDMI模块：采用支持HDMI2.1标准，支持最高分辨率≥7680×4320，支持8K@60Hz、4K@120Hz、2K@144Hz、1080P@240Hz等视频信号双向传输要求HDMI模块，支持HDR静态数据、HDR动态数据、可变刷新率(VRR)、 快速媒体切换(QMS)、自动低延模式(ALLM)等信号传输要求；支持多达32个音频通道音频流，满足自动音视频同步、1536kHz音频采样率、加强音频回传通道(eARC)等音频信号传输要求；满足带宽速率≥48Gbps满足快速帧信号传输(QFT)要求。 3.网络模块：采用符合YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6E类传输的要求，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输的超六类传输时延低的屏蔽网络模块，模块具有向后兼容性，可向下兼容CAT6a、CAT6、CAT5e及更低类别的系统。 | 2 | 套 |  |
| 10 | 多媒体信息墙插 | 多媒体信息墙面插座盒，含1个话筒卡侬模块，1个HDMI2.0输入模块，具体要求如下： 1. 卡侬模块：采用高质量公/母三芯XLR平衡式卡侬插头，机械性能和电气性能符合国家标准，可与符合国家标准的任何一款阳/阴性XLR相匹配。插头高性能高质量卡侬公母头，插头采用镀金黄铜触点、大面积焊接头，具有良好机电特性，插头触点间电容≤4pF，触点电阻(内部) ≤3mΩ，电介质强度(外部) ≥1.5 kVdc，绝缘阻抗≥10GΩ，每触点接触额定电流≥16A，额定电压≥50V。插头插入/拔出压力 ≤20N，拔插使用寿命≥1000次，具有锁定装置，功能佳、寿命长。插头采用可拆卸式设计，每个信息盒各条连接线均采用不同色标尾套，方便线路识别。支持穿线直径为Ф3.5-8 mm电缆，适合本项目话筒信号线插入焊接使用。 2.HDMI模块：采用支持HDMI2.1标准，支持最高分辨率≥7680×4320，支持8K@60Hz、4K@120Hz、2K@144Hz、1080P@240Hz等视频信号双向传输要求HDMI模块，支持HDR静态数据、HDR动态数据、可变刷新率(VRR)、 快速媒体切换(QMS)、自动低延模式(ALLM)等信号传输要求；支持多达32个音频通道音频流，满足自动音视频同步、1536kHz音频采样率、加强音频回传通道(eARC)等音频信号传输要求；满足带宽速率≥48Gbps满足快速帧信号传输(QFT)要求。 | 4 | 个 |  |
| 11 | 控制面板 | 1.定制控制面板,至少包含4个带ID编号输出的RS485信号轻触开关，1套包含电脑开关机、重启等开关，以及能提示电脑开机状态的LED指示灯的面板，能满足本项目会场的升级显示器信号切换及会场电脑控制功能； 2.面板要符合当前用户会议室188*90（mm）开孔安装要求； 3.面板采用铝合金或304及以上标准的不锈钢拉丝面板。 4.面板样式按照用户要求定制，含扩孔固定安装施工。 | 50 | 套 |  |
| 12 | 集中供电电源 | 1.机架式集中供电电源，输出不少于8路DC5V输出，满足本项目定制面板的控制用电要求； 2. 通过中国强制性产品认证，即国家的3C认证，支持AC100~240V@50Hz的宽适配电源应用； | 4 | 个 |  |
| 13 | 可调指向性扩声音柱 | ▲1.采用线阵列低音反射式全频扬声器； ▲2.频率范围至少覆盖（-10dB）：81Hz – 20kHz； 3.声相角覆盖区域至少满足：水平：170°，垂直：25°（+ 12.5°- -12.5°），30°（+ 12.5°- -15°）；水平：180°（正常），30°（+ 15°- -15°），45°（+ 15°- -30°）。 4.音箱扬声器组件采用≥16个≥1.5＂（3.75厘米）的圆锥发声单元； ▲5.粉噪标准输出功率≥80W，持续输出功率（PGM）≥160W，峰值功率≥320W； 6.额定阻抗≥12Ω； 7.灵敏度≥91dB； ▲8.最大声压级≥116dB； 9.内置保护电路：负载保护，全范围功率限制保护网络和传感器； 10.防尘防水≥IP35； 11.含附件支架，安装尺寸（宽x高x深）小于或等于：W60×H900×D120mm。 | 2 | 只 |  |
| 14 | 吸顶天花扬声器（带后罩） | 1.两路同轴型, 声学悬挂型吸顶音箱； ▲2.频率范围至少覆盖：96Hz - 20kHz； 3.声相角覆盖区域至少满足（锥形）：110° 锥形； 4.音箱扬声器组件采用≥1个中低频（LF）≥ 8˝锥形单元和≥1个 高频（HF）≥ 1˝ 薄膜球顶单元； 5.额定功率（连续/额定/峰值）大于或等于：25W/50W/100W； 6.额定阻抗≥16Ω； 7.提供变压器分接头：(70V/100V)12W, 6W, 3W, 1.5W/12W, 6W, 3W等分接头； 8.灵敏度≥91dB SPL ▲9.最大声压级≥ 111dB SPL 10.适合2 mm – 37 mm厚度天花板安装要求，安装切口尺寸≤ Ø300mm。 | 8 | 只 |  |
| 15 | 两芯屏蔽模拟音频电缆 | 1.采用4芯带屏蔽的高质量音频线，内由2根导体截面积为≥0.3mm2/23AWG导体，每根由≥16根≥0.12高导电率韧铜丝扭绞组成，屏蔽层为铜网编织屏蔽，屏蔽铜网密度≥94%，线芯直流电阻≤10Ω/100m。 2.线缆外护套用特别柔韧特别耐用的聚氯乙烯制成(脆化温度-49℃) ，结实柔软，低温不脆化。 3.内线绝缘层: 采用不同颜色经放射线处理的聚乙烯。 4.绝缘电压:500VAC/min无损伤。 5.约需400米，以实际需求为准。 | 1 | 批 |  |
| 16 | 四芯星绞话筒线 | 1.采用4芯带屏蔽的高质量话筒音频线，内由4根导体截面积为≥0.25mm2/23AWG导体，每根由60根0.08高导电率韧铜丝以扭距≤20mm扭绞组成，屏蔽层为铜网编织屏蔽，屏蔽铜网密度≥94%，线芯直流电阻≤7Ω/100m。 2.线缆外护套用特别柔韧特别耐用的聚氯乙烯制成(脆化温度-49℃) ，结实柔软，低温不脆化。 3.内线绝缘层: 采用不同颜色经放射线处理的聚乙烯。 4.绝缘电压:500VAC/min无损伤。 5.约需500米，以实际需求为准。 | 1 | 批 |  |
| 17 | 两芯音箱线 | 1.两芯护套高质量音箱线，线材导体数:2根，每根导体内由2根导体截面积为≥1.25mm2/16AWG导体，每根由≥50根≥0.18高导电率韧铜丝扭绞组成，线芯直流电阻≤1Ω/100m。 2.线缆外护套为特别柔软(PVC材质)，外皮柔软，抗噪能力强，耐低温不脆化。 3.内线绝缘层: 采用不同颜色环保聚乙烯护套，柔软且可减少高频损耗及高音破损。 4.绝缘电压:500VAC/min无损伤。 5.约需300米，以实际需求为准。 | 1 | 批 |  |
| 18 | 5米HDMI高清线 | 1.5米标准线芯HDMI-A跳线，支持HDMI2.1标准，支持最高分辨率≥7680×4320，支持8K@60Hz、4K@120Hz、2K@144Hz、1080P@240Hz等视频信号双向传输要求； 2.支持HDR静态数据、HDR动态数据、可变刷新率(VRR)、 快速媒体切换(QMS)、自动低延模式(ALLM)等信号传输要。 3.支持多达32个音频通道音频流，满足自动音视频同步、1536kHz音频采样率、加强音频回传通道(eARC)等音频信号传输要求。 4.总带宽速率≥48Gbps，满足快速帧传输(QFT)要求。 | 70 | 条 |  |
| 19 | 40米光纤HDM线 | 1.40米光纤HDMI-A跳线，支持HDMI2.1标准，支持最高分辨率≥7680×4320，支持8K@60Hz、4K@120Hz、2K@144Hz、1080P@240Hz等视频信号传输要求； 2.支持HDR静态数据、HDR动态数据、可变刷新率(VRR)、 快速媒体切换(QMS)、自动低延模式(ALLM)等信号传输要。 3.支持多达32个音频通道音频流，满足自动音视频同步、1536kHz音频采样率、加强音频回传通道(eARC)等音频信号传输要求。 4.总带宽速率≥18Gbps，满足快速帧传输(QFT)要求，百米传输近乎零损耗。 | 20 | 条 |  |
| 20 | 网线 | 1.符合YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6E类传输的要求，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输的超六类屏蔽网线。 2.具有向后兼容性，可向下兼容CAT6a、CAT6、CAT5e及更低类别的系统，避免用户的投资损失；传输时延低，紧凑线缆设计，减少安装中电缆出现扭曲打结现象。 3.中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，铝箔总屏蔽结构，具有全方位抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度，排流线为圆型镀锡铜线。 4.绝缘材料：采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.265mm； 5.护套材料：采用优质PVC料，厚度≥0.6mm，防火级别为CM，铜缆外径8.2±0.2mm。 6.工作温度范围：-20 至 75度。 7.工作电容：≤5.6 nF/100米。 8.线对对地电容不平衡 ：≤330 pF/100米。 9.额定传输速率（NVP) ：65%。 10.线对时延差：≤45ns/100米。 11.最大导体直流电阻 ：7.02Ω /100米 (23AWG)。 12.线对直流不平衡电阻 ： ≤2%。 13.绝缘电阻最小值(MΩ/Km) ： 5000 。 14.采用优质实芯裸铜导体，线芯直径≥0.58mm，满足线规23AWG要求。 | 5 | 箱 |  |
| 21 | 水晶头 | 1.符合T568A或T586B标准的RJ45超六类网络屏蔽水晶头； 2.满足≥10Gbps传输速率要求； 3.采用≥50U加厚镀金端子触头，且表面采用镀金耐氧化处理，增强传导性，提高耐磨损性能； 4.采用双层电镀黄铜芯三叉结构的压线接触铜片，铜片采用镀金层增强与网络接触面的传导性，采用镀镍层提高耐氧化防生锈处理； 5.具有配套穿线排线槽，方便穿线和固定； 6.采用镀镍金属屏蔽壳和金属燕尾夹，提高屏蔽线路接触性能，增强抗扰性，确保网络稳定性 | 2 | 盒 |  |
| 22 | 3*4mm2电源线 | 优于或同等于RVV3*4mm²规格的99%以上无氧铜芯电源线，约需200米，以实际需求为准。 | 1 | 批 |  |
| 23 | 3*2.5mm2电源线 | 优于或同等于RVV3*2.5mm²规格的99%以上无氧铜芯电源线，约需400米，以实际需求为准。 | 1 | 批 |  |
| 24 | 辅材及实施 | 包含满足本项目需求的PVC20/PVC25/PVC50等管材，相关音视频插接头、音视频模块、扎带、电工胶布、固定螺钉卡扣等辅材，满足项目实施要求。 | 1 | 批 |  |

二、其他要求：

1.所有电子产品设备均必须通过中国强制性产品认证，即国家的3C认证，支持AC100~240V@50Hz的宽适配电源应用；

2.除特别说明外，电子设备（含显示单元）均要求整机及配件≥3年原厂免费质保。

3.所有强弱线材均要求≥5年质保。

4.如果现场供电系统无法满足中标产品的安装要求（比如只有10A的线路供电时要调整成16A或32A供电等），承担负责改造供电线路，以满足设备安装工作要求。

5. 所有货物安装使用的铜排、接地汇流排、金属电缆、线材（各类电源线、网线、接地线等）、开关插座等所有线芯或材质均必须采用含铜量≥99.99%的无氧铜材料，确保良好的通电率，且验收时，可根据用户要求提供厂家证明。