项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D激光内雕机 | - 激光器硬件 激光泵浦方式：二极管半导体 激光波长：532 最大雕刻范围：¢75mm 激光头：单头 电力需求：220V±10%/50Hz 激光器冷却方式：风冷 air cooling 分辨率：500-1200 DPI 焦距：100mm（标配） 聚焦直径：0.03mm 激光模块寿命：≥20000小时 适用材料：水晶，玻璃、亚克力、PC/PET板材等透光材料. 外观尺寸（mm）：≥300长*300宽*400高 打印尺寸（mm）：≤75长*75宽*75高 整机重量：≥18KG - 配套激光内雕系统软件 多种登录方式如：微信快捷登录、手机号验证码登录 1.用户端小程序 通过“运维后台 + 小程序 + 自助终端”的协同架构，以Java后端和Vue3前端构建，MySQL管理数据。系统集成Dify、Comfy UI等先进的应用框架，在小程序端创建了AI图像处理模块。根据采购人实际业务需求，免费提供二开服务。通过小程序下单，系统自动记录订单 2.人工智能模块 具备AI智能处理图片功能，根据采购人要求部署的大模型，实现图像转2.5D效果、人像转卡通、真人转绘动漫等。图片处理界面展示不同规格图片预览框，可以进行，翻转、拖拽、添加文字、叠加图片等操作。具备设置设备限定打印水晶类型功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 自助机控制终端 | 自助机系统 （一）X86控制及网络套件，含CPU：12代N100；16G内存；256G硬盘；双网口；3个USB接口；4G通讯模块。 （二）、系统功能 1.AI智能 一键点击进入AI玩法列表界面,展示首个精选AI生成图像,包含完整的商品描述和效果预览,扫描专属二维码直达小程序完成支付。 2.3D模型素材库 支持按类型、风格等分类筛选,标注每个模型的名称和价格,点击模型弹出详细订单信息窗口,点击"立即下单"按钮直接生成支付二维码。 3.系统小程序 系统首页设置明显小程序二维码图，一键跳转至素材选择和下单界面，通过小程序实现线下体验与线上服务的无缝衔接，24小时无人自助服务。 4.智能排队管理模块 新订单自动加入队列，按顺序排列；每单完成后系统弹出专属核验码；通过系统小程序核对核验码后方可启动打印；确保注册用户仅能打印本账户订单。 5.根据采购人实际业务需求，免费提供二开服务。 | 1 | 套 |
| 3 | 照片打印模块 | 墨仓式A4彩色照片打印模块，内嵌到钣金套件内。尺寸（长*宽*高）：≥400mm*400mm*300mm | 1 | 套 |
| 4 | 透明数字人组件 | 屏幕尺寸：≥55寸 屏幕装配工艺：宽贴 背光类型：箱体式 屏幕比例：16:9 物理分辨率：3840x 2160 UHD 亮度：350cd/㎡(中心点） 对比度：1400：1（Typ.）透射 显示色彩：8 bit/16.7 Million 刷新率：60Hz 相应时间：8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：10触摸点 触摸驱动方式：HID免驱 触摸书写面材质：4mm钢化玻璃 触摸屏定位分辨率:4096X4096 触控系统通讯端口:USB 2.0 检测功能与校准:带软件自动检测功能 响应速度:<8ms 触摸次数:无限次 扫描速度:100Hz/秒 光标速度:125P/S 触摸精度:≦2mm 触摸支持操作系统:XP/Win7/ Win10/ LINUX/ Android | 1 | 套 |
| 5 | 自助机钣金套件 | - 外观整体尺寸：长*宽*高≥1600mm*800mm*2000mm，材质：铁，厚度≥0.8mm。 2、报价人须配合采购人进行钣金设计，项目所有设备、配件内嵌于钣金套件内，免费提供所有设备及配件的安装和调试。 | 1 | 套 |
| 6 | 配件1（电源及控制板套件） | - 12V、24V模块化电源各一套 2、12V六通道电机控制器1个 供电电压DC12V~DC24V；电流>1A；具有电源指示灯、输出指示灯、电源防接反功能、续流保护、光耦隔离；控制6台直流电机正反转控制；单路输出控制150W内直流电机；接6路输入；支持开关量和NPN传感器；八位拨码开关可用设置正反转时间。 - 自助机控制板1个 八通道自助机控制板，工作电压：7V~24V DC电源；通讯方式：RS485通信、TTL波特率9600。 | 1 | 套 |
| 7 | 配件2（电机套件） | - 推杆电机5个 电压：12V；速度：20mm/s；推力：50KG；活动行程：10cm。 - 滑台+电机1套 有效行程：500mm；电机类型：39或42型（安装孔可自选36~42型步进电机；驱动电压：5-12V / 500mA-2A；电机尺寸（长*宽*高）≥42*42*25mm。 | 1 | 套 |
| 8 | 配件3（螺旋电机） | 包含自助机出货专用单螺旋电机16个，电压：12V，规11格单弹簧，厚度≥4mm， 尺寸（长*宽）：≥660mm*4500mm | 1 | 套 |
| 9 | 配件4（媒体套件） | - 音响1套 音箱系统：2.0 声道；供电方式：220V/50Hz；额定功率42W；频率响应45Hz-20KHz；扬声器单元2x4 英寸；信噪比≥85dB。 - 电容麦克风1个 自动降噪；360全指向拾音；一键闭麦；USB2.0接口。 | 1 | 套 |
| 商务要求 |  | 1供货时间：自合同签订之日起30日内验收合格并交付使用。 质保期：自验收合格并交付使用之日起1年。 2.技术支持和服务： 完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求的全新合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。 按国家有关规定报价人承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按成交人提交的售后服务承诺书执行。 3.知识产权 本项目在交付时，所有涉及本项目的数据成果、资源、资料以及产权归属采购人。报价人未经采购人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和销售有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目工作需要之外，未得到甲方的书面许可，报价人不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。 报价人因未经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成采购人损失的，由其承但相关责任并赔偿采购人经济损失。 4.付款要求 本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后20个工作日内办理支付手续。如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 5.履约保证金 合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。 履约保证金账户： 名 称：柳州职业技术大学 开户行：交通银行西江支行 账 号：452060600018120020185 转账时注明：AI+3D激光内雕全自动一体机硬件采购项目，采购编号LZPU2025-38履约保证金电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。 6.验收要求 （1）报价人提供的项目实施方案及售后服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待方案和承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 （2）中标供应商须确保货物为原制造商制造（或原厂组装）的全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （3）供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时供应商必须有授权代表在场并在验收报告上签字，如正式验收时供应商授权代表未到场参加验收则视为供应商对验收过程及结果无异议。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定或委托具备资质的第三方机构鉴定。鉴定费（含运行产生全部费用）由中标供应商承担。 （5）中标供应商必须依照采购文件的要求和应标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训方可申请采购人正式验收。 （6）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用（含运行耗材、验收专家费等全部费用）由中标供应商支付。报价人在报价时自行考虑。 （7）如果验收时中标供应商所提供设备达不到采购项目的技术需求，在整改期限20日内中标供应商仍无法提供满足项目技术要求的设备，采购人可以终止项目，中标供应商须承担相应违约责任。 |  |  |