附件

会议室专用设备采购需求表
	序号
	设备名称
	参数要求
	单位
	数量
	单价

（元）
	小计

（元）
	备注

	1
	四通道无线接收主机
	1.采用 24位/48kHz 数字无线技术，确保音色良好，性能稳定可靠；

2.在标准模式中具有10通道低延迟性能，而高密度模式提供达20通道的大容量，满足不同场景需求；

3.接收单元可以安插在接收机体中，也可以通过网络线作分离式的远程安装 (长达100米)，提升系统布局灵活性；

4.发射机灵活配对，每台接收机可配4个发射机，快速切换配置，应对多变现场；

5.具有 AES128 加密通信，保障数据传输安全，兼容Syslog协议，便于日志管理；

6.在播放设备通道不足的情况下，接收机能提供4路混音输出的解决方案，提升系统灵活性；

7.可执行2.4GHz频段的射频扫描，实时分析设备周边无线电信号接收状况，为通道配置提供优化依据；

8.兼容Wireless Manager软件，可监控发射器状态、音频电平、剩余电量和其他信息；

9.具有自动锁定功能，可防误操作；

10.工作频率：2,402 MHz ~ 2,480 MHz；

11.动态范围 (典型值)：120 dB (A计权)，典型；

12.总谐波失真：<0.05%，典型；

13.有效工作距离：60 米；

14.频率响应：20 ~ 20,000 Hz；

15.延迟时间：标准: 2.8 ms；高密度模式: 6.7 ms；

16.采样率：标准: 24比特/48 kHz；高密度模式: 24比特/48 kHz；

17.加密系统：AES128；

18.同时使用通道数量：标准: 10通道；高密度模式: 20通道；

19.音频输出：LINE最大：+22dBu (+20 dBV)；LINE unity：−20dBu (−22 dBV)；

20.MIC最大：−12dBu (−10 dBV)；MIC unity：−50dBu (−52 dBV)；

21.射频输出功率：10 mW EIRP；

22.调制方法：GFSK；

23.灵敏度：-90 dBm，典型；

24.天线输入：1/2 波长偶极天线，真分集；

25.满足19英寸标准机柜安装要求，适应AC220V50Hz供电；

26.产品通过中国强制性产品认证，即国家的3C认证，原厂免费维保≥3年。

	台
	3
	
	
	

	2
	手持式无线话筒
	1.发射器内置两根天线，作分集式操作；

2.采用 24位/48kHz 数字无线技术，确保音色良好；

3.支持使用普通5号干电池供电，同时兼容镍氢充电电池；使用5号碱性电池时，工作时长≥18小时，使用5号镍氢电池时，工作时长≥16小时；

4.滑动式静音开关，操作方便；

5.配有OLED显示屏，关键设置与信息一目了然；

6.调制模式：GFSK；

7.射频输出功率：10mW EIRP；

8.射频灵敏度：-90dBm，典型；

9.天线：真分集；

10.话筒类型：动圈型；

11.话筒指向性：超心形。
	支
	12
	
	
	

	3
	4K HDMI光纤接收器
	1.支持HDMI1.4、HDMI1.3a兼容HDCP，DVI1.0。

2.HDMI自带数字音频输出。

3.支持双向RS-232、KVM传输。

4.支持视频、音频、RS-232同时传输。

5.输入输出最大支持4K分辨率信号并向下兼容。

6.光纤采用LC接口，单芯单模，最大传输距离20km。

7.完全适配与用户现有的“CREATOR快捷”品牌 UHD MAX序列视频矩阵光纤卡对接，实现信号无缝传输应用要求。

8.产品通过中国强制性产品认证，即国家的3C认证，支持AC100~240V@50Hz的宽适配电源应用；
	1
	台
	
	
	

	4
	4K HDMI光纤发送器
	1.支持HDMI1.4、HDMI1.3a兼容HDCP，DVI1.0。

2.HDMI自带数字音频输入。

3.支持双向RS-232、KVM传输。

4.HDMI环出接口用于监视输入源。

5.输入输出最大支持4K分辨率信号并向下兼容。

6.光纤采用LC接口，单芯单模，最大传输距离20km。

7.完全适配与用户现有的“CREATOR快捷”品牌 UHD MAX序列视频矩阵光纤卡对接，实现信号无缝传输应用要求。

8.通过中国强制性产品认证，即国家的3C认证，支持AC100~240V@50Hz的宽适配电源应用；
	1
	台
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	


