说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙清洁机器人 | ★1.吸附系统： 吸附方式：机器人采用真空负压吸附方式，真空负压吸附能力能够满足机器人自身负载20KG以上。 ★2.运动系统 运动方式：轮式或爬绳装置（适应光滑幕墙表面） 移动方向：满足上、下直行 移动速度：0~8m/min可调 越障能力：可跨越≤10mm的接缝（幕墙玻璃拼接缝） 承重能力：≥20kg（含自身重量+清洗装置） 3.清洗系统： 清洗方式："喷淋+旋转刷+刮水"复合模式 清洗刷：旋转毛刷（直径≥90mm），刷毛材质为耐磨尼龙 喷淋系统：高压喷雾装置（水压0.1~0.5MPa），支持清水/清洁剂混合喷淋 刮水装置：硅胶刮条（长度≥200mm） 水箱容量：容积≥5L（外置） 清洁效果：幕墙表面污渍（灰尘、鸟粪、雨水痕迹等） 4.防坠落系统： 双重防护：机械锁止装置+安全绳索 安全绳索：高强度凯夫拉材质（承重≥100kg），长度≥10米，当吸附力失效时，机器人无坠落风险。 ★5.控制系统： 控制模式：远程遥控（手动） 遥控系统：无线通信（4G/5G+Wi-Fi双模块，2.4G），控制距离≥100米（无遮挡） 6.辅助系统 电池类型：锂离子电池（容量≥5000mh，电压24V） 充电时间：≤3小时（快充模式） 续航能力：满足1小时连续作业（含清洗、移动、控制系统功耗） 7.边缘计算系统： (1)核心计算平台开发套件，6核ARM Cortex-A78AECPU 1.7GHz、算力：67 TOPS (INT8)，8GB 128-bit LPDDR5 102GB/s，256GB固态硬盘。 (2)SLAM核心传感器激光雷达，测距范围：0.2-25m (白色物体), 0.2-10m (黑色物体)，扫描角度：360°。 (3)视觉辅助定位与避障深度相机，深度分辨率：1280×720 ，深度FOV：87°×58°。 (4)污渍检测相机，传感器：ON Semiconductor MT9P031 CMOS，分辨率：500 万像素（2592×1944），帧率：14fps（全局快门），像素尺寸：2.2µm×2.2µm，动态范围：56dB。 (5)工业镜头，焦距：25mm，光圈范围：F1.4-F16，接口：C-Mount，像面尺寸：1/2.5"，分辨率：500 万像素。 (6)激光位移传感器，测量有效范围：200-1200mm，测量精度：0.1mm，能测量透明和不透明玻璃距离，防护等级：IP67。 8.配套服务： (1)根据采购人时间要求提供免费培训一次，系统讲解配套设备的电路设计原理与程序编程方法。 (2)质保期：提供三年软硬件免费维修及售后服务。 (3)技术服务：协助采购人完成专利申请及软件著作申报共2项。 9.其他要求 报价时提供有标星参数的设备说明书或网站截图（含网址）高清复印件并加盖公章，如提供材料不全或未提供则视为报价无效，如因提供材料不清晰导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由报价人自行承担。 | 1 | 套 |
| 商务要求 |  | 1.供货时间：自合同签订之日起 30 日内验收合格并交付使用。 质保期：自验收合格并交付使用之日起3年。 2.技术支持和服务： 完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求的全新合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。 按国家有关规定报价人承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按成交人提交的售后服务承诺书执行。 3.知识产权 本项目在交付时，所有涉及本项目的数据成果、资源、资料以及产权归属采购人。报价人未经采购人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和销售有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目工作需要之外，未得到甲方的书面许可，报价人不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。 报价人因未经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成采购人损失的，由其承担相关责任并赔偿采购人经济损失。 在合同履行过程中，报价人利用采购人提供的技术资料、设备或数据所完成的新的技术成果，或者双方合作产生的技术成果，其专利申请权归采购人所有。 4.付款要求 本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 20 个工作日内办理支付手续。如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 - 履约保证金 合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。 履约保证金账户： 名 称：柳州职业技术大学 开户行：交通银行西江支行 账 号：452060600018120020185 转账时注明：幕墙清洁机器人设备采购项目，采购编号LZPU2026-10-1履约保证金电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。 6.验收要求 （1）报价人提供的项目实施方案及售后服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待方案和承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 （2）中标供应商须确保货物为原制造商制造（或原厂组装）的全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （3）供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时供应商必须有授权代表在场并在验收报告上签字，如正式验收时供应商授权代表未到场参加验收则视为供应商对验收过程及结果无异议。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定或委托具备资质的第三方机构鉴定。鉴定费（含运行产生全部费用）由中标供应商承担。 （5）中标供应商必须依照采购文件的要求和应标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训方可申请采购人正式验收。 （6）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用（含运行耗材、验收专家费等全部费用）由中标供应商支付。报价人在报价时自行考虑。 （7）如果验收时中标供应商所提供设备达不到采购项目的技术需求，在整改期限20日内中标供应商仍无法提供满足项目技术要求的设备，采购人可以终止项目，中标供应商须承担相应违约责任。 |  |  |