设备采购技术参数需求

- 一、基本功能要求

1.实时成像与定位 观察气道及周围结构：通过发射和接收超声波，生成呼吸道内部及周围组织的实时图像，清晰显示气管、支气管的管壁层次、黏膜情况，以及纵隔、肺门等区域的淋巴结、血管、肿物等结构，帮助了解病变的位置、大小、形态及与周围组织的关系。

2.精准定位病灶 对于CT等影像学检查发现的肺部结节、肿块或其他可疑病变，超声探头可深入气道内，直接在病变附近进行扫描，准确确定病灶的具体位置，尤其对于肺外周小病灶或位于气道壁黏膜下的病变，能有效弥补常规支气管镜检查的盲区。

3.引导经支气管肺活检（EBUS-TBLB） 对于肺外周病变，通过超声探头定位后，使用或者不使用导向鞘管固定病灶位置，配合活检钳或细胞刷进行活检，获取肺组织或细胞样本，有助于诊断肺部感染、间质性肺病、肿瘤等疾病，尤其适用于直径较小的肺结节或肿块。

4.评估病变性质，鉴别良恶性病变 根据超声图像的特征，如病变的回声类型、边界清晰度、内部血流情况等，结合临床症状和其他检查结果，对病变的良恶性进行初步判断。

5.观察炎症反应 在肺部感染性疾病中，可帮助观察气道壁及周围组织的炎症反应程度，如黏膜充血、水肿、渗出等情况，辅助诊断感染的类型和范围。

6.监测治疗效果 在肺癌等疾病的治疗过程中，可通过定期进行呼吸内镜超声检查，观察病灶的大小、形态、血流等变化，评估治疗（如化疗、放疗、靶向治疗等）的效果，及时调整治疗方案。对于经支气管镜进行的介入治疗（如肿瘤消融、支架置入等），超声探头可实时监测治疗过程，确保操作的准确性和安全性，同时观察治疗后的组织反应和恢复情况。

- 二、具体参数要求

1、扫描方法：机械环形扫描

2、超声频率：20MHz

3、有效长度：≥2150mm

4、全长：≥2200mm

5、插入部：≤1.4mm（先端侧），≤1.7mm（近端侧）

6、配合科室现有的主机使用

三、配置清单

1.防水帽1个。