| 博士研究生公寓家具 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 研究生公寓家具 | 实木床 | 张 | 2046 | 1.规格：长2100mm*宽1000mm*高920mm 2.床架基材：采用优质橡胶木实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性，含水率低于14%，木材符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 3.油漆：面漆、底漆采用环保型PU聚脂漆，经五底三面工艺，同时保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮，保证油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。油漆中的底漆、面漆中的有害物质限量必须符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准。 4.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）的标准。 5.配杉木床板，木板数量不超过6块，厚度不低于20mm。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》的标准；同时符合GB/T35607-2017《绿色产品评价—家具》标准。 6. .床的要求符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和GB／T35607-2017《绿色产品评价 家具》相关要求。 7.床子扣、床母扣：床子扣外形规格为≧高150mm×深80mm×宽35mm×厚2.5mm优质冷轧钢材质，产品一次成型，表面多层镀彩锌工艺处理，可随意调节床铺高度，经久耐用；床母扣外形规格为≧高45mm××宽105mm×厚1.8mm优质冷轧钢材质，产品一次成型，表面多层镀彩锌工艺处理，经久耐用。 7. 床架可调整高度，适合放置不同厚度的床垫。 |  |
|  | 储物柜 | 组 | 2046 | 1、规格：长1000mm*宽300mm*高2000mm 2、基材：采用优质环保E0级及以上多层实木板，主板板材厚度≥18mm，背板厚度≥9mm，余下板材厚度≥15mm。板材的技术指标须符合GB/T 22350-2017《成型胶合板》标准.甲醛释放量符合GB/T35601-2017《绿色产品评价家具》标准，柜体分为3个区域，上部为储物区，中部为敞开式存放区域，下部为行李箱放置区域，柜门设置隐形柜门拉手。 3、贴面：采用优质饰面用浸渍胶膜纸（三聚纸），纸的甲醛释放量须符合国家强制性标准GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》A级的要求。 4、封边条：采用同色PVC封边，厚度不少于1.4mm；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，封边厚度达1.4mm，经仿形磨边处理，封边条须符合国家标准QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的标。 5、热熔胶：采用优质品牌热熔胶，热熔胶中的有害物质限量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准。 6、五金件：采用优质三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》相关要求。产品中使用的铰链采用优质铰链，各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》相关要求。铰链的耐腐蚀试验符合GB/T10125-2021《人造气氛耐腐蚀试验 盐雾试验》相关要求；产品中使用的导轨采用优质导轨。导轨结构坚固耐用，抽拉顺畅，各技术指标均符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求。导轨的耐腐蚀试验符合GB/T10125-2021《人造气氛耐腐蚀试验 盐雾试验》相关要求。 |  |
|  | 书桌 | 张 | 2046 | 1、规格：长1000mm*宽600mm*高750mm 2、基材：采用优质环保E0级及以上多层实木板，主板板材厚度≥25mm，背板厚度≥9mm，余下板材厚度≥18mm。板材的技术指标须符合GB/T 22350-2017《成型胶合板》标准。甲醛释放量符合GB/T35601-2017《绿色产品评价家具》标准。 3、桌面：基材采用≥25mm厚优质环保E0级及以上实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、甲醛释放量符合《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求，厚度≥25mm。桌面四角倒边圆角处理，曲线流畅；板材饰面采用人造板饰面专用纸。桌面四周采用全新PP塑料或PVC封边工艺封边成型，抗压、耐磨、耐冲击； 4、贴面：采用优质饰面用浸渍胶膜纸（三聚纸），纸的甲醛释放量须符合国家强制性标准GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》A级的要求，要求纸的甲醛释放量甲醛释放量符合GB/T35601-2017《绿色产品评价家具》标准。 5、封边条：采用同色PVC封边，厚度不少于1.4mm；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，封边厚度达1.4mm，经仿形磨边处理，封边条须符合国家标准QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的标。 6、热熔胶：采用优质品牌热熔胶，热熔胶中的有害物质限量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准。 7、五金件：采用优质三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》相关要求。产品中使用的铰链采用优质铰链，各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》相关要求。铰链的耐腐蚀试验符合GB/T10125-2021《人造气氛耐腐蚀试验 盐雾试验》相关要求；产品中使用的导轨采用优质导轨。导轨结构坚固耐用，抽拉顺畅，各技术指标均符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求。导轨的耐腐蚀试验符合GB/T10125-2021《人造气氛耐腐蚀试验 盐雾试验》相关要求。 8、公寓多功能书桌的要求符合中华人民共和国国家标准GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和中华人民共和国国家标准GB／T35607-2017《 绿色产品评价 家具》的相关要求。 |  |
|  | 实木椅子 | 张 | 2046 | 1、规格：国标常规 2、实木椅基材：采用优质橡胶木实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%，木材符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，包括但不限于：贯穿裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死结、控洞、夹皮和树脂道、树胶道、材质缺陷合格。 3、油漆：面漆、底漆采用环保型PU聚脂漆，经五底三面工艺，同时保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮，保证油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。油漆中的底漆、面漆中的有害物质限量必须符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准。 4、胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）的标准。 5、实木椅的要求符合中华人民共和国国家标准GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和中华人民共和国国家标准GB／T35607-2017《 绿色产品评价 家具》的相关要求。 |  |
|  | 衣柜 | 组 | 2046 | 1、规格：长800mm*宽500mm*高2000mm 2、基材：采用优质环保E0级及以上多层实木板，主板板材厚度≥25mm，背板厚度≥9mm，余下板材厚度≥18mm。板材的长度、宽度、公称厚度、板内厚度、垂直度、边缘直度、平整度偏差合格，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的标准；甲醛释放量符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准；柜体分为上下两层，上部为储物区域，下部为挂衣区。 3、贴面：采用优质饰面用浸渍胶膜纸（三聚纸），纸的甲醛释放量须符合国家强制性标准GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》A级的要求，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。 4、封边条：采用同色PVC封边，厚度不小于1.4mm；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，封边厚度不小于1.4mm，经仿形磨边处理，封边条须符合国家标准QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的标准。 5、热熔胶：采用优质品牌热熔胶，热熔胶中的有害物质限量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准。 6、五金件：采用优质三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》相关要求。产品中使用的铰链采用优质铰链，各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》相关要求。铰链的耐腐蚀试验符合GB/T10125-2021《人造气氛耐腐蚀试验 盐雾试验》相关要求；产品中使用的导轨采用优质导轨。导轨结构坚固耐用，抽拉顺畅，各技术指标均符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求。导轨的耐腐蚀试验符合GB/T10125-2021《人造气氛耐腐蚀试验 盐雾试验》相关要求。 7、拉手：每个柜门做隐形拉手； 8、防潮脚垫：柜子下方采用优质全新ABS塑料脚垫，ABS防潮脚垫(≥50×20×28mm)：脚垫高度为≥18mm，板材不直接接触地面，防水效果好，符合相关标准，实物检验合格。 9、柜内安装推拉活动式仪表镜，衣柜分为上下两层，衣柜下层内带铝合金挂衣杆，挂衣杆规格不少于29*14*3.2mm厚、管材加强筋不少于18条，经久耐用，铝合金必须符合GB/T3325-2017、QB/T3826-1999及QB/T4371-2012的标准。 10、衣柜的尺寸偏差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度、木种鉴定、木材含水率、木制件外观、人造板件外观、五金件外观、木工要求、结构安全性、甲醛释放量（气候箱法）、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC)、家具涂层可迁移元素、柜类拉门耐久性等满足采购需求及符合相关标准，且无异味，实物检验合格。 |  |